# Step 1 발표 공부 자료 (발표 순서판)

발표 대본 순서대로 정리했습니다. 각 장은 대본에서 말하는 내용 → 알아야 할 배경 지식 → 그 파트에서 나올 수 있는 질문 순서입니다.
★는 질문이 나올 가능성이 높은 부분입니다. 드론 기초와 안티드론 배경 중 특정 파트에 속하지 않는 내용은 맨 뒤 부록에 있습니다.

## 발표 흐름 한눈에 보기

| 대본 순서 | 슬라이드 | 이 자료 |
| --- | --- | --- |
| 도입·목차 | 1~2 | 1장 |
| 프로젝트 개요·8단계 파이프라인 | 3 | 2장 |
| 설계 변경: 낙하산 네트 | 4 | 3장 |
| 사용된 툴 | 5 | 4장 |
| 사용된 수식 | 6 | 5장 |
| 사용된 논문·선정 이유 | 7~8 | 6장 |
| 시뮬레이션 시나리오 | 9 | 7장 |
| 실행 결과 (3D, 그래프 4개) | 10~11 | 8장 |
| 장점 / 단점 및 한계 | 12~13 | 9장 |
| 결론 및 향후 계획, 참고문헌 | 14~15 | 10장 |
| (부록) 드론 기초, 안티드론 배경, 체크리스트 | — | 부록 A~C |

## 목차

- 1. 도입 · 목차

- 2. 프로젝트 개요 · 8단계 파이프라인

- 3. 설계 변경: 낙하산 네트 ★

- 4. 사용된 툴

- 5. 사용된 수식 ★

- 6. 사용된 논문과 선정 이유

- 7. 시뮬레이션 시나리오

- 8. 실행 결과 ★

- 9. 장점 / 단점 및 한계

- 10. 결론 및 향후 계획

- 부록 A. 쿼드로터 드론 기초

- 부록 B. 안티드론 배경 지식

- 부록 C. 발표 전 체크리스트

## 1. 도입 · 목차

### 한 문장 요약

한 문장 요약 (외우기):
"지상 고정 팬/틸트 터렛이 침입 드론을 탐지·추적해 낙하산 달린 네트로 포획하는 시스템을 MATLAB으로 시뮬레이션하며, Step 1은 그 입력이 되는 물리 기반 침입 궤적을 만드는 모듈이다."

### 안티드론 맥락에서 한 문단으로 설명하기 (외우기)

"국내 공항만 해도 최근 6년간 불법 드론이 1,100건 넘게 탐지됐지만 조종자 검거율은 30% 정도에 그칩니다. 재밍은 법적 제약이 있고 자율비행 드론에는 통하지 않으며, 격추는 도심에서 파편 위험이 있습니다. 그래서 저는 전파를 쓰지 않고 드론을 온전히 회수할 수 있는 낙하산 네트 포획을 선택했고, 실제로 SkyWall300 같은 터렛형 자동 포획 장비가 같은 개념을 쓰고 있습니다. 네트 방식의 성패는 리드 조준, 즉 드론이 어디로 갈지 예측하는 데 달려 있기 때문에, 그 출발점인 현실적인 침입 궤적을 만드는 것이 Step 1입니다."

이 장과 부록 B의 통계·사례는 2026년 9월 기준 언론·공식 자료로 확인한 내용입니다. 발표에서 숫자를 직접 말할 때는 출처와 기준 시점을 함께 말하세요.

### 왜 지금 안티드론인가 (도입 배경)

국내 공항 (국토교통부 자료, 2026년 9월 국정감사 보도)

- 2021년 ~ 2026년 8월 인천·김포·제주공항 일대 불법 드론 탐지·신고 총 1,165건

- 연도별: 2021년 173건 → 2022년 152건 → 2023년 114건 → 2024년 211건 → 2025년 302건 → 2026년 1~8월 213건

- 2024년부터 늘어난 데는 김포·제주공항에 안티드론 시스템이 본격 도입되어 탐지가 잘 되기 시작한 영향도 있음 (실제 침입이 늘었다고만 해석하면 안 됨)

- 이착륙 지연·중단 항공편: 2021년 16편 → 2023년 39편 → 2025년 79편 → 2026년 1~8월 207편 (누적 401편, 2021년 대비 약 13배)

- 제주공항 운항 지연: 2024년 3편 → 2026년 1~8월 194편

- 조종자 검거: 1,165건 중 344건(29.5%). 경찰이 도착하기 전에 조종자가 기체를 챙겨 달아나는 경우가 많음

- 의미: 탐지만으로는 부족하고, 드론 자체를 확보하는 수단이 필요 → 네트 포획이 드론을 온전히 회수해 조종자 추적 증거를 남긴다는 점과 연결

북한 무인기 침범 (2022년 12월 26일)

- 북한 소형 무인기 5대가 군사분계선을 넘어 경기 북서부와 서울 상공에 침범

- 4대는 강화도 인근, 1대는 서울까지 진입. 이 중 1대가 대통령실 주변 비행금지구역(P-73, 반경 약 3.7 km) 북단을 잠시 침범한 것으로 군이 뒤늦게 확인

- 이후 군이 P-73 인근 비행안내서를 공개하고, 레이저 대공무기 배치 등 대응이 강화됨

- 의미: 소형 드론은 기존 방공망으로 탐지·요격이 어렵다는 것을 보여준 사건

영국 개트윅 공항 (2018년 12월 19~21일)

- 활주로 근처 드론 목격 신고로 약 33시간 공항 폐쇄, 1,000편 이상 결항·회항, 약 14만 명 피해

- 군의 재밍 기반 안티드론 장비까지 투입했지만 아무것도 탐지하지 못함

- 경찰은 빗나간 총알 위험 때문에 사격으로 격추할 수 없다고 판단

- 체포된 용의자 2명은 혐의 없이 풀려났고, 범인은 끝내 밝혀지지 않음

- 의미: 안티드론 논의의 전환점. 도심·공항에서는 파편이나 탄환이 생기지 않는 수단이 필요하다는 근거

유럽 연쇄 공항 폐쇄 (2025년 9~10월)

- 코펜하겐 공항: 2025년 9월 22일, 대형 드론 2~3대 목격으로 약 4시간 폐쇄, 최소 109편 결항, 51편 회항

- 이후 덴마크 올보르, 노르웨이 오슬로 등에서도 폐쇄. 덴마크 총리는 자국 핵심 기반시설에 대한 가장 심각한 공격이라고 표현

- 뮌헨 공항: 10월 2~4일 이틀 연속 폐쇄 (첫날 30편 이상 결항·회항, 약 3,000명 발 묶임)

- EU는 동부 국경을 따라 센서·AI 탐지·재밍·요격 수단을 겹겹이 배치하는 '드론 월(drone wall)' 구상을 추진

- NATO 사무총장은 값싼 드론을 막으려고 수백만 달러짜리 미사일을 쓸 수는 없다는 비용 비대칭 문제를 지적

- 의미: 저비용 요격 수단의 필요성 → 재사용 가능한 네트 발사체의 장점

### 이 파트 예상 질문

Q1. 왜 실물이 아니라 시뮬레이션인가? → 예산, 안전, 실제 침입 데이터 비공개. 대신 논문 기반 파라미터로 현실성을 확보.
Q2. 실제로 드론 침입이 얼마나 문제인가? → 국내 공항만 2021년~2026년 8월 1,165건 탐지, 운항 피해 누적 401편, 조종자 검거율 29.5%.

## 2. 프로젝트 개요 · 8단계 파이프라인

### 8단계 파이프라인

| 단계 | 이름 | 하는 일 | Step 1과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 궤적 생성 | 드론이 어떻게 날아오는지 만든다 | 오늘 발표 |
| S2 | 표적 분류 | 궤적 특징으로 드론/비드론 구분 | α, 고도유지를 입력 특징으로 사용 |
| S3 | 칼만 추적 | 노이즈 섞인 측정에서 위치·속도 추정 | S1 궤적이 정답(ground truth) |
| S4 | 팬/틸트 PID | 터렛 모터를 표적 방향으로 회전 | 추적 결과를 각도 명령으로 |
| S5 | 리드 조준 | 네트가 날아가는 동안 드론이 이동한 위치를 예측해서 앞을 겨눔 | S1 속도 크기가 조준 난이도 결정 |
| S6 | 포획 판정 | 네트와 드론이 만나는지 판정 |  |
| S7 | 낙하 평가 | 포획 후 낙하산 하강 궤적, 착지 속도, 낙하 지점 | drone_dynamics, wind_model 재사용 |
| S8 | 성공률 분석 | 몬테카를로로 조건을 무작위로 바꿔 성공률 통계 | 모든 단계를 반복 실행 |

Step 1이 필요한 이유 3가지: 정답 궤적 제공, 물리 기반 시나리오, 실제 침입 데이터는 보안상 공개되지 않음.

왜 시뮬레이션인가: 지원금이 없어 실물 대신 시뮬레이터로 값과 정확도를 측정하는 프로젝트입니다. 실물 드론을 네트로 쏘는 실험은 비용과 안전 문제도 큽니다.

### 안티드론 킬체인과 내 파이프라인

탐지 → 추적 → 식별 → 무력화 → 사후 처리

| 단계 | 내용 | 내 파이프라인 |
| --- | --- | --- |
| 탐지 | 무언가 날고 있다는 것을 발견 | (센서 모델은 S3 측정 노이즈로 단순화) |
| 추적 | 위치·속도를 연속 추정 | S3 칼만 추적 |
| 식별 | 드론인가, 새인가, 위협인가 | S2 표적 분류 |
| 무력화 | 비행 능력 제거 | S4 팬/틸트 → S5 리드 조준 → S6 포획 판정 |
| 사후 처리 | 안전 회수, 증거 확보, 조종자 추적 | S7 낙하 평가 |

→ 내 프로젝트는 킬체인 전체를 시뮬레이션으로 연결한다는 점을 강조할 수 있습니다. 국내 공항의 낮은 검거율(29.5%)은 사후 처리 단계의 중요성을 보여줍니다.

### 계층 방어에서의 위치

실제 안티드론은 한 가지 수단으로 끝나지 않고 여러 겹으로 구성합니다.

- 원거리: 레이더·RF로 조기 탐지, 식별

- 중거리: 재밍·스푸핑 등 전자전 (법적으로 허용되는 경우)

- 근거리 최종 방어층: 네트, 레이저, 요격 드론 등 물리적 수단

→ 내 시스템은 근거리 최종 방어층의 물리적·비파괴 수단에 해당합니다. "전자전이 안 통하거나 쓸 수 없는 상황을 위한 수단"이라고 위치를 설명하세요.

### 이 파트 예상 질문

Q3. 터렛은 어디에 두나, 사거리는? → 지상 고정. 사거리 수치는 S5·S6 설계 때 정할 예정이라고 솔직하게 답하기.
Q4. 사거리는 어느 정도로 가정하나? → 아직 S5·S6 설계 전. 상용 네트 장비는 수십~100 m 수준의 근거리 수단이라는 점을 참고할 예정이라고 답하기.
Q5. 탐지는 어떻게 하나? → 레이더, RF, EO/IR, 음향을 융합. 내 시뮬레이션은 탐지 센서를 따로 모델링하지 않고 S3에서 측정 노이즈로 반영.

## 3. 설계 변경: 낙하산 네트 ★

### 핵심 수치

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 가정 | 드론 1.35 kg + 네트 0.3 kg = 1.65 kg, 낙하산 지름 1.5 m, C_d ≈ 1.5 |
| 낙하산 면적 | π × 0.75² ≈ 1.77 m² |
| 종단속도 | 약 3.2 m/s |
| 착지 에너지 | 약 8 J |
| 30 m 자유낙하 최대 에너지 | mgh ≈ 486 J (약 490 J) |
| 감소율 | 약 98% |

### 계산 과정

- 종단속도: v_t = √(2mg / (ρ·C_d·A)) = √(2 × 1.65 × 9.81 / (1.225 × 1.5 × 1.77)) = √(32.4 / 3.25) ≈ 3.2 m/s

- 착지 에너지: ½ × 1.65 × 3.2² ≈ 8 J

- 자유낙하: 1.65 × 9.81 × 30 ≈ 486 J (공기저항 무시, 최댓값)

- 참고: 드론 자체의 수직 항력(C_d,v 0.77, A 0.073)만 고려하면 종단속도는 약 22 m/s이고, 30 m 낙하 후 실제 에너지는 수백 J 수준입니다. 그래도 낙하산 없이는 8 J보다 수십 배 큽니다.

### 낙하산의 원리와 한계

- 원리: 포획 후 낙하산이 펴지며 항력을 크게 늘려 하강 속도를 줄임

- 원형 낙하산 C_d 약 0.75~1.5 (형상, 다공성에 따라 다름)

- 면적은 지름의 제곱에 비례 → 지름 2배면 면적 4배, 종단속도 절반

- 전개에 시간과 고도가 필요 → 너무 낮은 고도에서 포획하면 효과가 떨어짐

- 단점: 하강이 느린 만큼 바람에 오래 밀림. 15 m/s 바람에서 30 m를 3.2 m/s로 내려오면 약 9초, 옆으로 100 m 이상 밀릴 수 있음 → S7에서 낙하 지점 예측이 필요한 이유

- 발사체 무게 증가 → 네트 속도, 사거리, 리드 조준에 영향 (S5, S6 설계 때 반영)

### 네트를 고른 이유: 무력화 수단 비교

| 수단 | 원리 | 장점 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재밍 | 조종 신호·GPS를 교란 | 빠르고 여러 대 동시 대응 | 주변 통신 피해, 법적 제약, 자율비행·광섬유 유선 조종 드론에는 무력, 드론이 어디로 떨어질지 예측 불가 |
| 스푸핑 | 가짜 GPS·가짜 조종 신호로 통제권 탈취 | 원하는 곳에 착륙 유도 | 기종마다 프로토콜이 달라 어렵고, 암호화된 통신에는 불가 |
| 네트 포획 | 그물로 프로펠러를 감아 비행 불능 | 비파괴, 증거 확보, 전파 불필요, 부수피해 적음 | 사거리 짧음, 재장전 시간, 군집 대응 어려움 |
| 레이저 (고에너지) | 빔으로 기체를 가열·파괴 | 1발 비용이 전기료 수준, 빛의 속도 | 비·안개·먼지에 약함, 전력·냉각 부담, 파편 발생 |
| 고출력 마이크로파(HPM) | 전자기파로 회로 파괴 | 군집 드론에 광역 대응 | 주변 전자기기 피해 위험 |
| 총포·미사일 | 격추 | 장거리 | 도심 부적합(빗나간 탄), 비용 비대칭 |
| 요격 드론 | 드론이 드론을 추격 | 기동하는 표적에 유리 | 속도·체공시간 한계 |

국내 대표 사례: 레이저 대공무기 '천광'

- 국방과학연구소 주도 개발, 한화 계열사 참여. 2024년 12월 세계 최초로 실전 배치된 레이저 대공무기로 소개됨

- 20 kW급 광섬유 레이저로 최대 약 3 km 거리의 드론을 타격, 1회 발사 비용이 전기 비용 수준

- 고정형으로 서울 주요 시설 주변에 배치 중이며, 출력을 100 kW 이상으로 높이는 후속 블록 개발 계획

- 한계: 날씨 영향, 출력이 커질수록 발전·냉각 부담

- 네트와의 비교: 레이저는 드론을 파괴해서 떨어뜨림 → 추락 파편 문제는 그대로. 네트 + 낙하산은 온전히 회수

### 실제 네트 장비: SkyWall, DroneHunter

지상 발사형: OpenWorks SkyWall (영국)

- SkyWall100: 사람이 들고 쏘는 휴대형. 압축공기로 발사체를 쏘고, 발사체가 표적 근처에서 네트를 펼침

- SkyWall300: 터렛에 장착한 자동형 ← 내 프로젝트와 가장 비슷한 구조

- 2017년 공개, 최소 사거리 10 m, 최대 50 m/s로 움직이는 드론까지 포획 가능하다고 발표

- 8 m² 네트, 4,500 psi 압축공기로 발사

- 발사체(SP40 등)에 낙하산 내장 → 포획한 드론을 천천히 내려 부수피해를 줄이고 기체를 온전히 보존

- 포획에 실패해도 발사체 자체가 낙하산으로 안전하게 내려옴

- 전파를 쓰지 않아서 전자전 수단을 쓸 수 없거나 부적합한 환경에서 대안으로 쓰임

드론 탑재형: Fortem DroneHunter F700 (미국)

- 레이더를 단 자율 요격 드론이 표적을 추격해 네트를 발사

- 소형 드론은 줄 달린(tether) 네트로 감아서 안전 구역으로 끌고 감

- 대형 드론은 낙하산 달린 네트(DrogueNet)로 천천히 떨어뜨림

- 회사 자료 기준 수천 회 포획 실적, 3분 이내 재출격. 미 국방부가 구매했고 대규모 행사 경비에도 투입

내 발표에 쓸 수 있는 포인트

- "낙하산 네트는 실제 상용 장비(SkyWall, DroneHunter)가 채택한 검증된 방식이다" → 설계 선택의 근거

- "지상 터렛형 자동 포획 장비(SkyWall300)가 실제로 존재한다" → 프로젝트 구조의 현실성

- SkyWall300이 50 m/s 표적까지 대응한다고 발표했으므로, 내 시나리오 속도(대지속도 15~35 m/s)는 상용 터렛형 장비가 목표로 하는 범위 안에 있다고 말할 수 있음 (단, 제조사 발표치라는 점을 밝힐 것).

네트 방식의 약점도 알고 있어야 함

- 사거리가 짧음 → 넓은 지역 방어에는 여러 대 배치 필요

- 발사 후 재장전 시간 → 군집(swarm) 드론에 약함

- 네트 비행 시간 동안 드론이 움직임 → 리드 조준과 추적 정확도가 성패를 결정 (내 S3~S5가 존재하는 이유)

- 회피 기동하는 드론은 예측이 어려움 → S1에서 회피 시나리오를 만든 이유

### 이 파트 예상 질문

Q6. 네트를 쓰면 드론이 추락하지 않나? → 낙하산 네트로 착지 에너지 약 98% 감소, S7 추가.
Q7. 왜 재밍이 아니라 네트인가? → 자율비행 드론 대응, 증거 확보, 주변 통신 무영향, 법적 제약.
Q8. 레이저(천광)가 있는데 왜 네트인가? → 레이저는 파괴 후 추락 파편이 남고 날씨에 약함. 네트 + 낙하산은 비파괴 회수와 증거 확보. 목적과 환경이 다름.
Q9. 재밍하면 되지 않나? → 전파법상 허용 범위가 제한적이고 주변 통신 피해, 자율비행·광섬유 드론에는 무력, 떨어지는 위치를 통제 못함. 개트윅에서는 재밍 장비도 효과를 못 봄.
Q10. 실제로 이런 장비가 있나? → SkyWall300(터렛형 자동 포획, 낙하산 발사체), DroneHunter F700(요격 드론, 낙하산 네트).
Q11. 네트는 법적 문제가 없나? → 전파를 쓰지 않아 전파차단 규제와는 다른 영역. 다만 물리적 무력화 권한 근거도 제도 논의 중이라 운용 주체는 공항·국가중요시설 등 권한 있는 기관을 가정.
Q12. 낙하산을 달면 바람에 더 밀리지 않나? → 맞음. S7에서 낙하 지점 예측.

## 4. 사용된 툴

### 슬라이드의 툴 3가지

| 툴 | 역할 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| MATLAB | 개발·시각화 환경 | 시뮬레이션 전체 구현, plot3 등으로 3D 궤적과 결과 그래프 시각화 |
| ode45 | 적분 | Dormand–Prince 4/5차 가변 스텝 적분기로 6차원 상태 [p; v]의 운동방정식을 풂 |
| interp1 | 보간 | ode45의 비균일 시간축을 1 Hz·공통 시간축으로 보간해서 α와 이탈량 비교 |

팀 피드백 반영: "모듈 분리 구조"는 툴이 아니라 설계 방식이라 툴 슬라이드에서 빼고, 장점(구현 측면)으로 옮겼습니다. 코드를 네 파일로 나눈 이유를 물으면 장점 슬라이드와 아래 파일 역할 표로 답하세요.

### 코드 파일 역할

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| step1_run.m | 파라미터 설정, 시나리오 3개 실행, 그래프 5개와 요약 출력 |
| drone_dynamics.m | ode45에 넘기는 미분방정식. 상대속도 계산, 방향별 항력, 가속도 |
| guidance_law.m | 추력 벡터 계산. 수평 접근 + 고도 PD + (회피 시) 좌우·상하 사인 기동 |
| wind_model.m | 시간과 고도에 따른 바람 벡터. 조건별 기저풍 + 돌풍, 고도 보정 |

### 알아둘 구현 디테일

- 상태벡터 x = [px, py, pz, vx, vy, vz]ᵀ, 출력 dxdt = [v; a]

- 좌표계는 Z축 위쪽(ENU 방식). Hattenberger 논문은 Z축 아래쪽(NED)을 씀

- 속도가 거의 0일 때 1e-6 이하면 항력을 0으로 둬서 0으로 나누는 문제를 막음

- 바람 고도 보정은 수평 성분에만 적용, z가 1 m 미만이면 1 m로 고정

- 바람은 결정론적(난수 없음): ode45가 같은 시각을 여러 번 호출해도 같은 값

- 회피 좌우 방향 lat = [−h_y, h_x, 0] = 진행 방향을 90° 돌린 벡터

- α 계산 시 acosd 입력을 [−1, 1]로 잘라서(clip) 수치 오차로 복소수가 나오는 것 방지

- 이탈량은 인덱스끼리 빼면 안 되고 interp1으로 같은 시각에 맞춘 뒤 빼야 함 (예전 버그를 고친 부분)

### 수치해석 기초 (ode45, interp1)

#### 상미분방정식(ODE)

- dx/dt = f(t, x) 형태. 뉴턴 법칙(2차)을 위치·속도 1차 방정식 2개로 바꿔서 풂

#### 룽게-쿠타와 ode45

- 오일러법: x(k+1) = x(k) + h·f. 간단하지만 오차 큼

- 룽게-쿠타(RK4): 한 스텝에 기울기를 4번 계산해서 정확도를 높임

- ode45 = Dormand–Prince 방법: 4차와 5차 해를 동시에 계산해서 차이로 오차를 추정하고, 스텝 크기를 자동 조절 (가변 스텝)

- 기본 허용오차: RelTol 1e-3, AbsTol 1e-6 → 더 정확하게 하려면 odeset으로 줄임

- 출력 시간 간격이 일정하지 않음 → 그래서 interp1 필요

- 대안: tspan에 0:0.01:30처럼 시간 배열을 주면 그 시각에서 값을 출력 (내부 스텝은 여전히 가변)

- stiff 문제(빠른 동역학과 느린 동역학 혼재)에는 ode15s, ode23s 사용. 내 문제는 non-stiff라 ode45 적합

#### 보간 (interp1)

- 기본은 선형 보간. 'spline', 'pchip' 옵션도 있음

- 샘플 사이 값을 추정하는 것이라 약간의 오차가 생김

#### 왜 α를 1 Hz로 계산하나

ode45 스텝이 매우 짧으면 연속된 두 속도벡터 방향이 거의 같아서 α가 0에 가깝게 나옵니다. 1초 간격으로 맞추면 실제 레이더나 카메라가 궤적을 보는 것과 비슷한 조건이 되고, 논문의 특징 정의와도 맞출 수 있습니다.

### 이 파트 예상 질문

Q13. ode45 허용오차는? → 기본값 사용(RelTol 1e-3). 필요 시 강화.

## 5. 사용된 수식 ★

### 수식에 들어가는 파라미터

#### 물리 파라미터

| 기호 | 값 | 의미 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| m | 1.35 kg | 드론 질량 | 250 mm급으로는 무거운 편 (보통 0.5~0.8 kg). 페이로드 포함 가정 |
| ρ | 1.225 kg/m³ | 해면 표준 공기밀도 (15 °C) |  |
| C_d,h | 0.47 | 수평 항력계수 | 가정값. 0.47은 구(sphere)의 대표 항력계수와 같은 값 |
| C_d,v | 0.77 | 수직 항력계수 | 가정값 |
| A | 0.073 m² | 유효 단면적 | 가정값. 수평·수직에 같은 A 사용 |
| g | 9.81 m/s² | 중력가속도 |  |

#### 비행·제어 파라미터

| 기호 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| T (thrust) | 5 N | 수평 접근 추력 (처음 13 N → 대기속도 25 m/s로 범위 초과 → 5 N으로 수정) |
| target_dir | [1; 0; 0] | X 방향으로 접근 |
| z_target | 30 m | 순항고도 |
| K_p | 20 | 고도 비례 게인 (코드상 m을 곱하므로 실제 단위는 1/s²) |
| K_d | 8 | 고도 미분 게인 (실제 단위 1/s) |
| A_evade | 3.0 m/s² | 좌우 회피 가속도 진폭 |
| A_evade_z | 1.5 m/s² | 상하 회피 가속도 진폭 |
| f_evade | 0.3 Hz | 좌우 회피 주파수 (주기 약 3.3초) |
| 상하 회피 주파수 | 0.45 Hz | 코드에서 1.5 × f_evade, 위상 +π/4 |

#### 바람 파라미터

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 기준 고도 z_ref | 10 m |
| 멱함수 지수 α_w | 0.14 (가정값, 개방 지형에서 흔히 쓰는 값) |
| 30 m 보정 배율 | 3^0.14 ≈ 1.166 |
| calm | 0 |
| light | X: 5 + 0.5·sin(0.5t) m/s → 30 m에서 평균 약 5.83 m/s |
| strong | X: 15 + 2·sin(0.3t), Y: 2·cos(0.2t) m/s → 30 m에서 X 평균 약 17.5 m/s |
| 수직 바람 | 없음 (0) |

### 운동방정식과 항력 배경

#### 항력 공식

- 2차 항력: F = ½ρC_dAv² (고속, 형상 항력 지배)

- 선형 항력: F = k·v (저속 쿼드로터, 로터 항력 지배, Hattenberger)

- 방향: 항상 상대속도의 반대 방향. 코드의 −|v|·v 형태가 크기는 v², 방향은 −v를 동시에 표현

#### 각 기호

- ρ: 공기밀도. 고도와 온도에 따라 변함 (해면 1.225, 고도 1 km에서 약 1.11)

- C_d: 항력계수. 형상에 따라 다름 (구 약 0.47, 평판 수직 약 1.2, 낙하산 약 0.75~1.5)

- A: 기준 단면적 (흐름에 수직인 투영 면적)

- 레이놀즈 수 Re = ρvL/μ: 흐름 성격(층류/난류)을 결정. C_d가 Re에 따라 변함

#### 쿼드로터 항력이 특이한 이유

- 프로펠러가 돌면서 생기는 로터 항력(blade flapping, induced drag)이 저속에서 속도에 비례

- 그래서 저속에서는 선형, 고속에서는 2차가 됨

- 수직으로 움직일 때는 프로펠러 원판이 정면으로 흐름을 받아서 수평보다 저항이 큰 편 → 방향별 항력을 나눈 근거

#### 상대속도와 바람 삼각형

- v_ground(대지속도) = v_air(대기속도) + v_wind(풍속)

- 항력은 대기속도로 결정

- 순풍이면 대지속도 증가, 역풍이면 감소, 측풍이면 옆으로 밀림

#### 종단속도

- 힘의 평형: 구동력(또는 중력) = 항력

- 2차 항력: v_t = √(F / (½ρC_dA))

- 낙하: v_t = √(2mg / (ρC_dA))

### 바람 모델 배경

#### 대기경계층과 고도 프로파일

- 지표 마찰 때문에 지면에 가까울수록 바람이 약함

- 멱함수 법칙(power law, Hellmann): v(z) = v_ref·(z/z_ref)^α

- α는 지형에 따라 다름: 바다·개방 지형 약 0.1~0.15, 교외 약 0.2~0.3, 도심 약 0.3~0.4

- 1/7 ≈ 0.143 법칙이 유명 (개방 지형)

- 로그 법칙(log law): v(z) = (u*/κ)·ln(z/z₀). 거칠기 길이 z₀ 사용. 물리적으로 더 엄밀함

- 풍력발전, 건축 풍하중 분야에서 표준처럼 쓰임

#### 돌풍 (gust)

- 짧은 시간 동안 풍속이 급변하는 현상

- 모델 예: 1−cos 형태 돌풍(항공 분야 표준), 계단형, 사인형

- 내 모델은 사인파 돌풍 (주기적이라 실제 돌풍과는 다름)

#### 난류 (turbulence)

- 불규칙하고 무작위적인 풍속 변동

- Dryden 모델: 유리함수 전달함수 → 백색잡음을 필터에 통과시켜 쉽게 구현 (Siqueira 사용)

- Von Kármán 모델: 실제 대기와 더 잘 맞지만 전달함수가 무리함수라 근사 필요 (Cole 사용)

- 둘 다 미국 군사규격 MIL-F-8785C, MIL-HDBK-1797에 정의

- 내 모델에는 없음 → 향후 추가 계획

#### 윈드시어

- 짧은 거리에서 풍속이나 풍향이 급변. 이착륙 사고의 주요 원인 (마이크로버스트)

#### 결정론적 vs 확률적 바람

- 결정론적: 재현 가능, 디버깅 쉬움, ode45와 궁합이 좋음

- 확률적(난류): 현실적, 몬테카를로에 필요. ode45에 난수를 직접 넣으면 스텝마다 값이 달라져 문제가 생김 → 미리 시계열을 만들어 보간하는 방식으로 해결

### 고도 PD 제어 배경

#### PID 기본

- P(비례): 오차에 비례. 크면 빠르지만 진동

- I(적분): 누적 오차 제거 (정상상태 오차 0). 너무 크면 오버슈트, 적분 와인드업

- D(미분): 오차 변화율. 감쇠, 진동 억제. 노이즈에 민감

- 내 고도 제어기는 PD + 중력 보상(피드포워드 g)

#### 왜 I항이 없어도 되나

중력을 mg로 미리 보상(피드포워드)하고 있고, 수직 바람이 없어서 일정한 외란이 없기 때문입니다. 수직 바람이나 질량 오차가 생기면 정상상태 오차가 남으므로 I항이 필요해집니다.

#### 2차 시스템 공식 (시스템 제어 과목 복습)

- 표준형: s² + 2ζω_n·s + ω_n²

- z̈ + K_d·ż + K_p·z = 0 → ω_n = √K_p, ζ = K_d / (2√K_p)

- 감쇠비 해석: ζ < 1 부족감쇠(진동), ζ = 1 임계감쇠, ζ > 1 과감쇠

- 내 값 ζ ≈ 0.89 → 약간 부족감쇠, 오버슈트 약 0.2% 수준으로 거의 없음

- 오버슈트: exp(−πζ/√(1−ζ²))

- 2% 정착시간 ≈ 4 / (ζω_n) ≈ 4 / 4.0 ≈ 1초

- 주파수 응답 크기: |G(jω)| = 1 / √((ω_n² − ω²)² + (2ζω_nω)²) → 바로 아래 검산에서 ±0.06 m 계산에 사용

### 검산: 고도 흔들림 ±0.06 m ★

코드에서 F_z = m(g + K_p·e − K_d·ż)이므로 질량이 약분되어 수직 운동은

z̈ = K_p·e − K_d·ż + (상하 회피 가속도)

가 됩니다. 이것은 2차 시스템입니다.

- 고유진동수 ω_n = √K_p = √20 ≈ 4.47 rad/s

- 감쇠비 ζ = K_d / (2ω_n) = 8 / 8.94 ≈ 0.89

- 상하 회피 입력: 진폭 1.5 m/s², 주파수 0.45 Hz → ω = 2π × 0.45 ≈ 2.83 rad/s

사인 입력에 대한 응답 크기는 1 / √((ω_n² − ω²)² + (2ζω_nω)²)입니다.

= 1 / √((20 − 8.0)² + (8 × 2.83)²) = 1 / √(144 + 512) ≈ 1/25.6 ≈ 0.039

→ 1.5 × 0.039 ≈ 0.059 m ≈ ±0.06 m. 그래프 결과와 정확히 맞습니다.

코드 주석에는 ω_n = √(K_p/m) ≈ 3.85, ζ ≈ 0.77로 적혀 있는데, K_p에 이미 m을 곱하고 있어서 틀린 계산입니다.

### 참고: 추력 방향으로 본 기체 기울기

수평 추력 5 N, 수직 추력 mg ≈ 13.2 N이면 총 추력은 약 14.1 N이고, 드론은 atan(5/13.2) ≈ 21° 기울어져 비행하는 셈입니다. 일반적인 고속 순항 수준입니다. (13 N일 때는 약 45°로 상당히 공격적이었음) 이 모델은 자세를 계산하지 않고 추력 벡터를 직접 주는 방식이라 이런 기울기가 드러나지 않습니다.

### 이 파트 예상 질문

Q14. 항력계수 0.47, 0.77의 근거는? → 문헌 일반값 기반 가정값, 보정 예정. (Q&A 대본 참고)
Q15. 왜 선형이 아니라 2차 항력인가? → 고속에서는 2차가 지배적이고, 논문에서도 8~10 m/s 이상은 2차. 다만 저속 구간은 선형이 더 정확함.
Q16. 왜 수평과 수직의 항력을 나눴나? → 프로펠러 원판 방향 때문에 저항이 방향마다 다름. Cole 논문도 축별 단면적 사용.
Q17. 바람 고도 보정은 왜 넣었나? → 지표 마찰로 높을수록 강해짐. 30 m에서 약 17% 증가.
Q18. K_p = 20, K_d = 8은 어떻게 정했나? → ω_n ≈ 4.47, ζ ≈ 0.89로 빠르면서 진동이 거의 없는 응답이 되도록.
Q19. I항은 왜 없나? → 중력 피드포워드 + 일정 외란 없음. 수직 바람을 넣으면 필요.

## 6. 사용된 논문과 선정 이유

### ① Hattenberger, Bronz, Condomines (2023), Int. J. Micro Air Vehicles, vol. 15

- 소속: 프랑스 국립민간항공학교(ENAC), 툴루즈

- 목적: 쿼드로터 항력계수를 측정하고, 이것으로 드론 자체를 풍속 센서로 쓰는 것

- 실험: WindShape 풍동 앞에서 호버링, Optitrack 모션캡처로 위치 측정. 바람을 받으면 드론이 기울어지고, 기울기(bank angle)의 tan가 항력/무게에 비례하는 원리로 항력 추정

- 기체: 모터 간 거리 47 cm, 기본 질량 547 g, 최대 520 g 추가, 구형 몸체(지름 22 cm, 350 g)

- 질량 5종: 0.546 ~ 1.066 kg, 풍속 2.5 ~ 12.5 m/s

- 주요 결과:

- 2~9 m/s에서 항력은 속도에 선형(D = k·V). 약 8~10 m/s 이상에서는 2차로 바뀜 (저속에서는 로터 항력이 지배적이기 때문)

- 질량이 늘면 k도 증가 (모터가 더 빨리 돌아서)

- 구형 몸체를 씌우면 항력이 거의 2배

- 비행 데이터로 최소제곱법(Levenberg-Marquardt 등)을 써서 k/m와 풍속을 추정. 실측은 풍동값보다 14~20% 낮게 나옴

- 내 프로젝트와의 관계: 항력 모델의 근거와 유효 속도 범위(≤ 8~10 m/s). 내 모델은 2차 항력이라 형태가 다름

### ② Siqueira (2017), West Virginia University 석사논문

- 전체 제목: Modeling of Wind Phenomena and Analysis of Their Effects on UAV Trajectory Tracking Performance

- 바람을 네 가지로 나눔:

- 일정풍(constant wind)

- 난류(turbulence): Dryden 모델. 백색잡음을 저차 필터에 통과시켜 난류 스펙트럼을 만듦. 강도를 none/low/medium/severe로 선택

- 돌풍(gust): 크기, 방향 각도 2개, 지속시간, 발생 시각의 5개 값으로 정의

- 윈드시어(wind shear): 공간에 따른 풍속 변화, 기울기 텐서로 모델링

- 여러 궤적(8자, 타원, 3D S턴)과 제어기(고정/적응형 PID)로 추종 성능 분석

- 내 프로젝트와의 관계: 기저풍 + 돌풍으로 나누는 구조. Dryden 난류는 아직 미구현 (향후 계획)

### ③ Luesutthiviboon 외 (2026), Neural Computing and Applications

- 정식 제목: Improving visual differentiation of drones and birds in aerial surveillance using trajectory features (코드 주석에는 "in aerial surveillance"가 빠져 있음)

- 저자: S. Luesutthiviboon, G. de Croon, A. Altena, M. Snellen, M. Voskuijl (네덜란드 델프트 공대, SSRN 프리프린트 기준 → 저널판에서 한 번 더 확인)

- DOI: 10.1007/s00521-026-12080-5

- 내용: 멀리 있는 드론은 영상에서 몇 픽셀밖에 안 돼서 외형만으로는 새와 구별하기 어려움 → 궤적 특징과 외형 특징을 함께 신경망에 넣어 분류. 적외선 영상 데이터셋 사용. 작고 빠르게 움직이는 물체에서 프레임 단위 분류 정확도가 최대 22% 높아짐

- 내 프로젝트와의 관계: 고도 PD 제어기의 목표, α 특징, Step 2 분류기

- ⚠️ 코드 주석에 인용한 "고도 ±2 m 유지, 속도 5~20 m/s"가 이 논문에 실제로 나오는지는 원문에서 확인 필요. 없다면 논문 슬라이드와 결과·한계 슬라이드의 근거 표현을 바꿔야 함

### ④ Cole, Wickenheiser (2019), arXiv:1906.09508

- 제목: Trajectory Generation for UAVs in Unknown Environments with Extreme Wind Disturbances

- 핵심 아이디어: 바람이 너무 강해서 항력(K_d·v², K_d = ½ρC_dA)이 남은 추력보다 커지면, 원래 궤적을 억지로 따라가다 추락함. 대신 바람과 함께 움직이는 드리프트 좌표계에서 궤적을 다시 짜서 제어권을 유지

- 시뮬레이션: 19 m/s 돌풍에서 드리프트 모드를 안 쓴 드론은 고도를 잃고 추락, 쓴 드론은 회복

- 파라미터: 최대 추력 15 N, C_d 0.41, 축별 단면적 A = [0.04, 0.04, 0.09] m² (수직이 가장 큼), 바람은 Von Kármán 스펙트럼 기반

- 제어기: 외부 루프 RISE 제어기, 내부 루프 PID

- 내 프로젝트와의 관계: 2차 항력식과 방향별로 다른 항력의 근거, 강풍 시나리오 해석

### 선정 이유 4가지 (대본과 동일)

- 항력 모델의 근거: 실험으로 측정된 항력 특성 → Hattenberger

- 바람 외란 시나리오: 일정풍 + 돌풍 분리 구조 → Siqueira

- Step 2와의 연계: 고도유지·궤적 각도 α 특징 → Springer

- 강풍 거동 해석: 항력이 추력 한계를 넘는 조건 → Cole

### 이 파트 예상 질문

Q20. Hattenberger 논문은 무엇을 측정했나? → 풍동에서 기울기로 항력 추정, 선형 항력, 질량 효과.
Q21. 그 논문 기체와 내 드론이 같은가? → 아님. 논문은 0.55~1.07 kg, 47 cm. 내 드론은 1.35 kg.
Q22. Siqueira 논문에서 뭘 가져왔나? → 바람을 일정풍/돌풍/난류/윈드시어로 나누는 구조.
Q23. Springer 논문 저자는? → Luesutthiviboon, de Croon 등 델프트 공대 연구진. 적외선 감시 영상에서 궤적 특징과 외형 특징을 함께 써서 드론과 새를 구분한 연구.
Q24. Cole 논문의 드리프트 모드는? → 바람이 추력 한계를 넘으면 바람과 같이 움직이는 좌표계에서 재계획.

## 7. 시뮬레이션 시나리오

### 시나리오 3종

| 시나리오 | 조건 |
| --- | --- |
| S1 직선/무풍 | 바람 없음, 수평 추력 5 N (대기속도 약 15.4 m/s) |
| S2 직선/약풍 | 기저풍 5 m/s + 0.5 m/s 사인 돌풍 (30 m에서 평균 약 5.83 m/s) |
| S3 회피/강풍 | 기저풍 15 m/s + 2 m/s 돌풍, 측풍 2 m/s, 좌우 3 m/s²·상하 1.5 m/s² 회피 (30 m에서 X 평균 약 17.5 m/s) |

### 공통 설정

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 적분기 | ode45 |
| 시간 | 0~30초 |
| 초기 위치 | (0, 0, 30) m |
| 초기 속도 | (8, 0, 0) m/s |
| α 샘플링 | 1 Hz (0~29초, 29개 각도) |
| 이탈량 비교 | 공통 시간축 500점 |

### 풍속 감각 (보퍼트 풍력 계급)

| 풍속 | 체감 |
| --- | --- |
| 0~0.2 m/s | 고요 |
| 3.4~5.4 m/s | 산들바람 — 약풍 시나리오(5 m/s) |
| 10.8~13.8 m/s | 된바람 |
| 13.9~17.1 m/s | 센바람 — 강풍 시나리오(15 m/s, 30 m에서 약 17.5 m/s) |

→ 강풍 시나리오는 대부분의 소형 드론이 정상 비행하기 어려운 수준입니다. Cole 논문의 "추력 한계를 넘는 바람"과 연결해서 설명할 수 있습니다.

### 대상 드론의 범위: 위협 분류

의도에 따른 분류

| 유형 | 예 |
| --- | --- |
| 부주의·무지 | 취미 비행자가 비행금지구역인 줄 모르고 비행 (공항 사례 대부분) |
| 범죄 | 교도소 밀반입, 불법 촬영, 산업 스파이 |
| 테러·군사 | 폭발물 탑재, 정찰, 기반시설 교란 |

미 국방부 무인기 그룹 분류 (Group 1~5)

- Group 1: 약 9 kg(20 lb) 이하, 저고도, 저속 → 소형 상업용 쿼드로터 대부분. 내 모델(1.35 kg)도 여기

- Group 2: 약 9~25 kg

- Group 3: 약 600 kg 이하 (중형 고정익 등)

- Group 4, 5: 대형 무인기

- 발표에서 "제 시스템은 Group 1 소형 드론을 대상으로 한다"고 범위를 명확히 말할 수 있음

### 이 파트 예상 질문

Q25. 회피 기동을 왜 사인파로 했나? → 단순하고 주기·진폭 조절이 쉬움. 실제 회피는 불규칙하므로 무작위 기동이 개선 과제.
Q26. 대상 드론의 범위는? → 미 국방부 기준 Group 1(약 9 kg 이하) 소형 쿼드로터. 모델 드론 1.35 kg.

## 8. 실행 결과 ★

### 결과 수치 (추력 5 N 재실행 기준, 이 값이 정답)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 종료 위치 S1 | (445.1, 0.0, 30.0) m |
| 종료 위치 S2 | (602.3, 0.0, 30.0) m |
| 종료 위치 S3 | (902.1, −1.6, 30.0) m |
| 최대 풍력 이탈량 (S2 vs S1) | 157.25 m |
| 고도 최대이탈 S1 | 0.00 m |
| 고도 흔들림 S3 | 약 ±0.06 m (3D 그래프 Z축 29.94~30.06) |
| 수평 최종 속도 (대지속도) | S1 약 15.4, S2 약 21, S3 약 31~35 m/s (대기속도는 모두 약 15.4 m/s) |
| 평균 α | 직선 0.00°, 회피 3.34° |

이전 결과(추력 13 N): 종료 위치 719.6 / 883.1 / 1208.9 m, 속도 25 / 31 / 44 m/s, α 2.43°, 이탈량 163.5 m. 왜 바꿨는지 질문받으면 "대기속도 25 m/s가 논문 범위(5~20 m/s)를 넘어서 추력을 5 N으로 낮췄다"고 답하기.

⚠️ step1.md에 적힌 "α 최대 0.38°", "고도 ±0.07 m", "이탈량 165 m"는 실제 실행 결과와 다릅니다. 발표에서는 위 표의 값을 쓰세요.

### 결과 수치를 손으로 검산하기

교수님이 "이 숫자가 왜 이렇게 나왔냐"고 물으면 아래처럼 답할 수 있어야 합니다.

#### 왜 무풍 최종 속도가 15.4 m/s인가

수평으로는 추력과 항력만 작용합니다. 속도가 일정해지면 둘이 같아집니다.

- 항력 = ½ρC_d,h·A·v² = 0.5 × 1.225 × 0.47 × 0.073 × v² ≈ 0.0210·v²

- 추력 5 N = 0.0210·v² → v² ≈ 238 → v ≈ 15.4 m/s (이전 13 N일 때는 v ≈ 24.9 m/s)

→ 속도는 추력의 제곱근에 비례합니다. 20 m/s를 원하면 약 8.4 N, 10 m/s면 약 2.1 N.
→ 15.4 m/s는 Hattenberger 논문에서 항력이 2차로 바뀌는 구간(8~10 m/s 이상)이라 2차 항력 모델을 쓴 근거가 됩니다.

#### 왜 약풍은 21, 강풍은 31~35 m/s인가

항력은 공기에 대한 상대속도로 결정됩니다. 그래서 공기 기준으로는 여전히 약 15.4 m/s로 날고, 지면 기준 속도는 여기에 순풍이 더해집니다.

- 약풍: 15.4 + 5.83 ≈ 21.2 m/s

- 강풍: 15.4 + 17.5 ≈ 32.9 m/s, 돌풍(±2 × 1.166 ≈ ±2.3 m/s) 때문에 약 31~35 m/s로 출렁임

#### 왜 이탈량이 157 m인가

S2는 S1보다 대지속도가 약 5.83 m/s 빠릅니다. 가속 구간을 빼면 약 27초 동안 이 차이가 쌓여 5.83 × 27 ≈ 157 m가 됩니다. (추력과 무관하게 풍속 차이로 결정되므로 13 N일 때의 163 m와 거의 같음) 종료 Y, Z가 둘 다 같으므로 이탈량 전부가 X(진행방향) 차이입니다. "옆으로 밀렸다"가 아니라 "순풍 때문에 더 멀리 갔다"는 의미입니다.

#### 왜 S1 고도 이탈이 정확히 0 m인가

초기 상태가 z = 30 m, 수직 속도 0이라서 PD 제어기 출력이 정확히 F_z = mg입니다. 수직 바람도 없으므로 수직 방향으로는 아무 힘도 안 생깁니다. 즉 제어기가 잘해서가 아니라 외란이 없어서 0입니다.

#### 왜 회피 α가 평균 3.34°인가

좌우 회피 가속도 3 m/s², 0.3 Hz면 좌우 속도 진폭은 3 / (2π × 0.3) ≈ 1.6 m/s입니다. 전진 속도가 약 33 m/s이므로 진행 방향이 흔들리는 각도는 atan(1.6/33) ≈ 2.8° 정도입니다. 1초 간격 벡터 사이 각도를 재면 이 흔들림 때문에 평균 2°대가 나옵니다. 측풍과 상하 기동도 조금 더해집니다.

중요한 해석: 전진 속도가 빠를수록 같은 회피를 해도 α가 작아집니다. 실제로 추력을 13 N → 5 N으로 낮추자 α가 2.43° → 3.34°로 커져서 예측이 결과로 확인됐습니다.

고도 ±0.06 m 검산은 5장, 낙하산 계산은 3장에 있습니다.

### 이 파트 예상 질문

Q27. 강풍에서 33 m/s면 너무 빠르지 않나? → 순풍이 더해진 대지속도. 대기속도는 15.4 m/s로 기준 안. 처음 13 N 결과가 범위를 넘어 5 N으로 수정한 것.
Q28. 15.4 m/s는 어떻게 나온 값인가? → 추력 = 항력 평형 (8장 계산).
Q29. 이탈량 157 m는 무슨 의미인가? → 순풍으로 더 멀리 간 거리 차이. 추적 단계에서 바람 고려 필요성.
Q30. 3D 그래프에서 위아래로 크게 흔들리는데? → Z축 범위가 좁아서 과장된 것, 실제는 ±6 cm.
Q31. S1 고도 이탈이 0인 게 이상하지 않나? → 수직 외란이 없어서 생긴 자명한 결과.
Q32. ±0.06 m는 어떻게 검증하나? → 2차 시스템 주파수응답으로 계산해도 0.059 m가 나와서 일치 (5장 검산).
Q33. α 차이 3.34°로 분류가 충분한가? → 센서 노이즈를 넣으면 마진이 줄 수 있음. 속도를 낮추자 2.43° → 3.34°로 커졌듯이 속도 영향을 받으므로 여러 특징을 같이 쓸 예정.

## 9. 장점 / 단점 및 한계

팀 피드백 반영: 단점과 한계의 구분이 모호해서 "장점" 한 장 + "단점 및 한계" 한 장으로 바꿨습니다.

### 장점 (12쪽)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 구현 측면 | 모듈 분리 → 교체·확장 용이 · 결정론적 바람 → 재현성 · interp1 → 시간축 비교 오류 해결 |
| 모델 측면 | 수평/수직 항력 분리 · 고도 PD → ±0.06 m 유지 · 고도별 풍속 보정(멱함수) · 대기속도 5~20 m/s 충족 |
| 정리 | 재현 가능한 궤적 생성기로 충분. 모델 단순화·가정값은 다음 장에서 정리 |

### 단점 및 한계 (13쪽)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 단순화 | 자세(롤·피치)·난류·수직 돌풍 미반영, 질량 1.35 kg > 논문 범위(최대 약 1.07 kg) |
| 시나리오 범위 | 순풍(+X) 조건만 존재 → 역풍·측면 진입 시나리오 없음 |
| 검증·해석 | C_d·A·지수 0.14는 가정값, 속도 기준(대기/대지) 정의 필요, S1 고도 0 m는 외란이 없어서 생긴 결과, 이탈 157 m는 전부 순풍 가속 |

### 역풍이 없다는 것이 왜 중요한가 ★

지금 시나리오의 바람은 모두 드론 진행 방향(+X)으로 부는 순풍입니다. 역풍이면 결과가 크게 달라집니다.

- 항력은 대기속도로 결정되므로 대기속도는 여전히 약 15.4 m/s

- 대지속도 = 대기속도 − 역풍 속도

- 약풍 역풍(30 m에서 약 5.83 m/s): 15.4 − 5.83 ≈ 9.6 m/s로 느려짐

- 강풍 역풍(약 17.5 m/s): 15.4 − 17.5 ≈ −2 m/s → 추력 5 N으로는 앞으로 가지 못하고 뒤로 밀림

- 강풍 역풍은 Cole 논문이 다룬 "바람이 추력 한계를 넘는 상황" 그 자체입니다. 실제 드론은 이때 추력을 올리거나 경로를 바꿀 것이므로, 역풍 시나리오를 넣으려면 유도 법칙(guidance_law)도 바람에 맞춰 추력을 조절하도록 바꿔야 합니다

- 측면 진입: 드론이 터렛을 향해 비스듬히 들어오면 터렛 입장에서 각속도가 커져서 S4 팬/틸트 추종과 S5 리드 조준이 더 어려워짐

- 느린 표적은 리드 조준이 쉬운 대신, 새와 속도가 비슷해져서 S2 분류가 어려워질 수 있음

### 네트 방식의 약점 (직접 공부할 부분)

Step 1 모델의 단점은 아니지만, 낙하산 네트를 소개했으므로 질문이 나올 수 있습니다. 3장의 "네트를 고른 이유", "실제 네트 장비" 절을 함께 보세요.

- 사거리가 짧음(상용 장비 기준 수십~100 m 수준) → 넓은 지역은 여러 대 배치 필요

- 발사 후 재장전 시간 → 군집 드론에 약함

- 네트 비행 시간 동안 드론이 이동 → 리드 조준·추적 정확도가 성패를 결정

- 회피 기동 드론은 예측이 어려움

- 낙하산 하강 중 바람에 밀림(강풍에서 100 m 이상) → S7 낙하 지점 예측 필요

- 계층 방어에서 최종 방어층 역할이라는 점으로 답하기

### 코드에서 알고 있어야 할 문제점

| 문제 | 내용 |
| --- | --- |
| 주석의 출처 | C_d,h 0.47, C_d,v 0.77, A 0.073은 Hattenberger 원문에 없음. 멱함수 0.14도 Siqueira 원문에 없음 |
| 논문 정보 | 코드 주석의 "Sage/IJAV"는 International Journal of Micro Air Vehicles가 맞음. Siqueira는 2018이 아니라 2017 |
| ω_n, ζ 주석 | 3.85 / 0.77이 아니라 4.47 / 0.89 |
| K_p, K_d 단위 | 주석은 N/m, N·s/m지만 실제로는 1/s², 1/s |
| 속도 범위 | ✅ 추력 5 N으로 수정 완료 (대기속도 15.4 m/s) |
| step1_run.m 머리 주석 | 아직 "Sage/IJAV", "Siqueira 2018", "[1] Table 2", "[1] 측정치 기반" 표기가 남아 있음 → 수정 필요 |

### 이 파트 예상 질문

Q34. 드론 자세는 왜 안 넣었나? → 위치 궤적 생성이 목적이라 질점 모델 선택. 개선 과제.
Q35. 난류는 왜 없나? → 재현성과 ode45 호환성 때문에 결정론적 바람 사용. Dryden 추가 예정.
Q36. 수직 바람이 없으면 고도 결과가 너무 좋지 않나? → 맞음, 한계로 명시함.
Q37. 네트로 군집 드론은 막을 수 있나? → 어렵다. 재장전 시간 때문에 한계. 계층 방어의 최종층 수단이며, 군집 대응은 범위 밖이라고 밝히기.
Q38. 왜 순풍만 넣었나? → 바람이 궤적에 주는 영향을 가장 단순한 형태로 먼저 확인하려고 순풍 조건만 넣었고, 역풍·측면 진입은 향후 계획에 넣었음.
Q39. 역풍이면 결과가 어떻게 달라지나? → 대지속도 = 15.4 − 풍속. 약풍 역풍이면 약 9.6 m/s, 강풍 역풍(약 17.5 m/s)이면 추력 5 N으로는 앞으로 못 가고 뒤로 밀림. 유도 법칙도 함께 바꿔야 함.

## 10. 결론 및 향후 계획

### 향후 계획 (14쪽 기준)

- 역풍·측면 진입·무작위 회피 시나리오 추가 (9장 한계와 연결)

- 파라미터 근거 보완, Dryden 난류 모델 추가

- Step 2: 궤적 특징 기반 드론/비드론 분류기

- Step 3: 칼만 필터 추적 연결

### 이후 단계 미리 알기 (Step 2~8)

질문에서 "그 다음엔 어떻게 할 거냐"가 나올 수 있으니 개념 수준으로 알아두세요.

#### Step 2 분류

- 특징 예: 궤적 각도 α, 고도 변화량, 속도, 가속도, 호버링 여부, 곡률

- 분류기 예: 로지스틱 회귀, SVM, 랜덤 포레스트, 신경망

- 새는 날갯짓과 활공으로 고도가 크게 변하고 궤적이 불규칙한 편, 드론은 고도가 안정적인 편

- 과제: 새 궤적 데이터가 필요함 (현재 Step 1은 드론만 생성)

#### Step 3 칼만 필터

- 예측(모델) + 보정(측정)을 반복해서 노이즈 속 상태를 추정

- 행렬: 상태전이 F, 측정 H, 프로세스 노이즈 Q, 측정 노이즈 R, 공분산 P, 칼만 이득 K

- 등속(CV) 모델, 등가속(CA) 모델

- Q가 크면 측정을 더 믿고, R이 크면 모델을 더 믿음

- 비선형이면 EKF(확장), UKF(무향)

- 회피 기동은 등속 모델과 안 맞아서 추적이 어려움 → IMM(여러 모델 혼합) 필터가 대안

#### 팬/틸트 터렛 제어 (Step 4 대비)

- 두 축 모터(방위각 pan, 고각 tilt)를 PID로 제어

- 표적이 계속 움직이므로 추종(tracking) 제어 문제

- 모터 종류: 서보, 스텝, BLDC + 엔코더. 관성, 백래시, 속도 한계를 고려해야 함

#### Step 5 리드 조준

- 네트가 날아가는 시간 t 동안 드론이 이동한 위치를 향해 쏨

- 요격 조건: |드론 위치(t) − 터렛 위치| = 네트 속도 × t 를 t에 대해 풂

- 드론이 빠를수록, 회피 기동이 클수록 예측 오차 증가 → Step 1 속도가 중요한 이유

#### Step 6 포획 판정

- 네트가 펼쳐진 반경과 드론 위치 오차 비교

#### Step 7 낙하 평가

- drone_dynamics를 재사용: 추력 0, 낙하산 항력 추가

- 결과: 낙하 궤적, 착지 속도, 낙하 지점, 안전 구역 여부

#### Step 8 몬테카를로

- 풍속, 진입 방향, 센서 노이즈 등을 무작위로 수천 번 바꿔 실행 → 성공률과 신뢰구간

- 반복 횟수 N이 늘면 오차는 1/√N로 줄어듦

### 이 파트 예상 질문

Q40. Step 2는 어떻게 할 건가? → α, 고도 변화 등 궤적 특징으로 드론/비드론 분류. 새 궤적 데이터 생성 필요.
Q41. 최종 결과물은? → 조건별 포획 및 안전 착지 성공률 (몬테카를로), 학과 양식 논문.
Q42. 새와 드론은 어떻게 구별하나? → 궤적 특징(고도 안정성, α), 레이더 마이크로 도플러 등. Step 2에서 궤적 특징 기반 분류 예정.

모르는 질문이 나오면: "그 부분은 아직 검토하지 못했습니다. 확인해서 이후 단계에 반영하겠습니다." 추측으로 답하지 않기.

## 부록 A. 쿼드로터 드론 기초

### 구조

- 프로펠러 4개: 2개는 시계방향, 2개는 반시계방향으로 돌아서 반작용 토크를 상쇄

- 배치: X형(대각선 앞), +형(십자). 요즘은 X형이 대부분

- 크기 표기 "250 mm급": 대각선 모터 축 간 거리. 250 mm급은 주로 레이싱·FPV용

- 주요 부품:

- 프레임, BLDC 모터, 프로펠러

- ESC(전자변속기): 비행제어기 명령을 받아 모터 속도 제어 (PWM, DShot 프로토콜)

- 비행제어기(FC): Pixhawk, Betaflight 보드 등. 펌웨어는 PX4, ArduPilot, Betaflight

- 센서: IMU(가속도계 + 자이로), 지자기계, 기압계(고도), GPS

- 배터리: LiPo, 3S = 11.1 V, 4S = 14.8 V, 6S = 22.2 V

- 통신: RC 조종기(2.4 GHz 등), 텔레메트리, 영상 송신(5.8 GHz 등)

### 비행 원리

- 호버링: 총 추력 = 무게(mg)

- 상승/하강: 네 모터 모두 속도 올리기/내리기

- 롤/피치: 한쪽 모터를 빠르게, 반대쪽을 느리게 → 기울어짐 → 추력의 수평 성분으로 이동

- 요: 시계방향 쌍과 반시계방향 쌍의 속도 차이로 반작용 토크를 만들어 회전

- 과소구동(underactuated): 입력은 4개(모터)인데 움직임 자유도는 6개(x, y, z, 롤, 피치, 요). 그래서 옆으로 가려면 반드시 기울어야 함

- 내 모델은 기울기를 계산하지 않고 추력 벡터를 바로 주는 질점 모델. 이것이 "자세 미반영" 단점

### 제어 구조 (실제 드론)

- 이중 루프: 바깥 루프(위치·속도 제어) → 원하는 기울기 → 안쪽 루프(자세 제어) → 모터 명령

- 안쪽 루프가 훨씬 빠름 (수백 Hz ~ 수 kHz)

- 상태 추정: IMU + GPS + 기압계를 확장 칼만 필터(EKF)로 융합 (PX4의 EKF2가 대표적. Hattenberger 논문에서도 사용)

### 알아둘 수치 (대략)

- 소비자용 촬영 드론 최고 속도: 약 15~20 m/s 안팎

- 레이싱 드론: 30 m/s 이상도 가능

- 추력 대 무게 비: 촬영용 약 2:1, 레이싱용 5:1 이상

- 비행 시간: 소형 쿼드로터 10~40분

- 촬영 드론이 버틸 수 있는 풍속: 보통 10~12 m/s 전후 (제품마다 다름)

## 부록 B. 안티드론 배경 지식

### 탐지 센서 상세

레이더

- 전파를 쏘고 반사파로 거리·속도·방향 측정. 전천후, 장거리

- 소형 드론은 레이더 반사면적(RCS)이 매우 작아 탐지가 어렵고, 새와 크기가 비슷

- 마이크로 도플러: 회전하는 프로펠러가 만드는 특유의 도플러 신호로 새(날갯짓)와 구별하는 기법

- 대포병탐지레이더 표적/클러터 분류 논문(참고문헌)이 이 문제와 관련

RF(무선 주파수) 탐지

- 드론과 조종기 사이 통신(주로 2.4 GHz, 5.8 GHz 대역)을 수신·분석

- 기종 식별, 조종자 위치 추정까지 가능

- 한계: 무선 통신 없이 GPS 경로로 날아가는 자율비행 드론은 탐지 불가

- RF 기반 불법드론 탐지 논문(참고문헌)이 이 분야

EO/IR 카메라

- 가시광(EO)·적외선(IR) 영상으로 눈으로 확인. 최종 식별에 필수

- 한계: 거리, 날씨, 야간(EO), 배경 클러터

음향 센서

- 프로펠러 소리 패턴 인식. 저렴하지만 탐지 거리가 짧고 소음에 약함

Remote ID (원격 식별)

- 드론이 기체 정보와 위치, 조종자 위치를 스스로 방송하는 제도. 미국 등에서 의무화

- 국내에서는 비행 중 드론의 기체 정보와 조종자 위치를 실시간으로 파악하기 어려운 것이 단속 공백의 원인으로 지적됨

- 한계: 악의적 사용자는 끄거나 조작 가능

센서 융합: 실제 시스템은 레이더로 먼저 찾고, RF로 기종·조종자를 파악하고, 카메라로 확인하는 식으로 조합합니다.

### 법과 제도

전파법

- 원칙: 다른 무선통신에 혼신을 주지 않도록 전파 방해·차단을 금지

- 2020년 6월 개정(2020년 12월 시행): 드론 테러 위협 증가를 이유로 드론 제어 주파수 차단을 예외적으로 허용

- 허용 범위: 군사 활동, 대테러, 공항 시설 보호, 원전 방호 등 → 조선소·방산기업 같은 민간 시설이 스스로 드론을 무력화할 권한은 불분명하다는 지적

- 내 프로젝트와의 연결: 네트는 전파를 쓰지 않는 물리적 수단이라 전파 차단 규제와는 다른 영역. 다만 물리적 무력화에도 권한 근거가 필요하다는 논의가 있으므로 "법적 제약이 전혀 없다"고 말하지는 말 것

항공안전법

- 서울 도심(P-73 비행금지구역, R-75 비행제한구역), 공항 주변, 군사시설 인근 등에서 허가 없이 비행하면 과태료 또는 형사처벌

정책 논의

- 국가안보전략연구원(2023): 안티드론을 총괄하는 범부처 컨트롤타워가 없다고 지적하고, 드론을 퇴치·포획·타격할 근거를 공항 외 국가중요시설까지 넓혀야 한다고 제안

- 과학기술정보통신부 등은 '불법 드론 지능형 대응기술 개발사업'(드론캅, 라이브 포렌식 등)을 추진

해외 비교

| 국가 | 내용 |
| --- | --- |
| 미국 | 2018년 신흥 위협 방지법: 관련 부처에 드론 탐지·추적·식별, 전파 교란, 통제권 탈취, 물리적 무력화 권한과 책임 규정 |
| 영국 | 2021년 법 제정: 경찰에 불법 드론 착륙 요구, 압수수색, 전파 교란 권한 |
| 프랑스 | 2021년 대테러법 개정: 재밍 장치 사용 근거 |
| 일본 | 2016년 소형무인기 비행금지법, 2020년 개정으로 공관·원전 등 주변 비행 금지 |
| 중국 | 2024년 드론 실명 등록 의무화 |

### 국내 안티드론 동향 요약

- 공항: 김포·제주공항에 2024년부터 안티드론 탐지 시스템 본격 도입 → 탐지 건수 증가

- 군: 레이저 대공무기 천광 배치 확대 (2027년까지 순차 배치 계획 보도)

- 연구: 과기정통부 불법 드론 대응 기술 개발, 대학·연구소의 칼만필터 기반 포획 시스템 연구 (참고문헌 유민성·최영훈 논문)

- 과제: 컨트롤타워 부재, 민간 시설 무력화 권한 불분명, 낮은 조종자 검거율

### 이 장의 출처 (발표에서 숫자를 인용할 때 확인용)

- 국내 공항 통계: 국토교통부 제출 자료(유상범 의원실), 연합뉴스·드론매거진 등 2026년 9월 보도

- 북한 무인기: 합동참모본부 발표 및 2022년 12월 ~ 2023년 1월 보도 (서울신문, 파이낸셜뉴스 등)

- 개트윅: 영국 언론 보도 및 관련 백과 자료

- 유럽 2025: Euronews(2025.11), CNN(2025.10), AFP 보도

- 천광: 방위사업청 공개 자료 및 2024~2026년 보도

- SkyWall: OpenWorks Engineering 제품 자료, Army Recognition(2017)

- DroneHunter: Fortem Technologies 제품 자료 및 보도자료

- 전파법 개정: 국가법령정보센터 개정 이유

- 해외 법제: 드론매거진 칼럼(2024), 2026년 5월 보도, 국가안보전략연구원(INSS) 2023년 8월 보고서

## 부록 C. 발표 전 체크리스트

### 내용

- ☐ 한 문장 요약을 보지 않고 말할 수 있다

- ☐ 8단계 파이프라인을 순서대로 말할 수 있다

- ☐ 결과 수치(종료 위치, 속도, α, 이탈량, 고도)를 외웠다

- ☐ 15.4 m/s, 21 m/s, 157 m, ±0.06 m, 3.2 m/s, 490 J, 8 J을 손으로 계산할 수 있다

- ☐ 추력을 13 N → 5 N으로 바꾼 이유를 설명할 수 있다

- ☐ 수식 4개(운동방정식, 항력, 멱함수, PD)를 칠판에 쓸 수 있다

- ☐ ω_n, ζ를 구할 수 있고 의미를 설명할 수 있다

- ☐ 논문 4편을 각각 한 문장으로 설명할 수 있다

- ☐ 쿼드로터가 어떻게 앞으로 가는지(기울기) 설명할 수 있다

- ☐ 항력이 왜 상대속도로 계산되는지 설명할 수 있다

- ☐ 네트 방식을 고른 이유를 재밍과 비교해서 말할 수 있다

- ☐ 네트 방식의 약점(사거리, 재장전, 군집, 리드 조준, 낙하 편차)을 말할 수 있다

- ☐ 역풍 조건에서 대지속도가 어떻게 바뀌는지 계산할 수 있다

- ☐ 장점(구현/모델 측면)과 단점 및 한계(3가지 분류)를 구분해서 말할 수 있다

- ☐ 1장의 "안티드론 맥락 한 문단"을 보지 않고 말할 수 있다

- ☐ 국내 공항 통계(1,165건, 401편, 29.5%)와 개트윅·북한 무인기 사례를 말할 수 있다

- ☐ 킬체인 5단계와 내 파이프라인의 대응 관계를 말할 수 있다

- ☐ SkyWall300, DroneHunter, 천광을 각각 한 문장으로 설명할 수 있다

### 발표 전에 할 일

- ☐ Springer 2026 논문 원문 확보: 저자 확인, "±2 m, 5~20 m/s"가 실제로 나오는지 확인

- ☑ 추력 5 N으로 재실행해서 결과 슬라이드 갱신

- ☑ drone_dynamics / guidance_law / wind_model 주석 수정

- ☐ step1_run.m 머리 주석과 파라미터 주석의 출처 표기 수정

- ☑ 대본 수정: 도입부 "침입 드론", 목차 멘트, 개요→낙하산 순서, 툴, 장점/단점 및 한계

- ☐ step1.md 수치를 실제 결과와 일치시키기, 파이프라인 8단계로 수정

- ☐ 국내 참고논문 5편 요지 한 번씩 읽기

- ☐ 네트 방식 약점 공부 (3장, 9장)

### 발표 당일

- ☐ 발표 PC에 프리텐다드 폰트 있는지 확인 (없으면 PDF로 발표)

- ☐ PPT와 PDF 둘 다 USB와 클라우드에 백업

- ☐ 대본 기준 13~15분 맞춰 2회 이상 리허설

- ☐ 3D 그래프 Z축 설명, 고도 0 m vs ±0.06 m 구분을 대본대로 연습

- ☐ 레이저 포인터, 리모컨 준비