# 레이더 기반 드론·조류 표적 분류: 운동 특성 기반 랜덤 포레스트 접근법

원제: Classification of Bird and Drone Targets Based on Motion Characteristics Using Random Forest
저자: Xintao Liu, Wei Yi, Peng Wan, Lingjiang Kong, Xiaobo Yang
학술지: IEEE Access, Vol. 9, 2021
DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3127080

## 초록

드론(무인 항공기, UAV)은 최근 급격히 보급되면서 항공 안보 위협의 새로운 주체로 부상하고 있다. 드론은 조류와 유사한 레이더 반사 면적(RCS)을 가지므로, 레이더 기반 공중 감시 시스템에서 드론과 조류를 구분하는 것은 중요한 과제이다. 본 연구에서는 드론과 조류의 운동 특성에 주목하여, 5가지 특징(평균 속도, 속도 표준편차, 방위각 표준편차, 기동성 지수, 진동 지수)을 추출하고 랜덤 포레스트(Random Forest) 분류기를 적용한다. 또한 강수(precipitation) 클래스를 포함한 세 범주 분류 실험을 통해 제안 방법의 우수성을 검증한다.

## 1. 서론

무인 항공기(UAV)는 사진촬영, 물류, 농업, 재난 감시 등 민간 분야에서 급속히 활용되고 있으나, 동시에 공항 불법 침입, 정찰, 폭발물 운반 등 보안 위협의 수단으로도 악용된다. 레이더 기반 감시 시스템은 드론 탐지의 핵심 수단이지만, 드론의 RCS가 조류와 유사하여 오탐률이 높다는 문제가 있다.

기존 연구들은 주로 마이크로-도플러 서명(micro-Doppler signature)에 기반한 분류 방법을 제안하였으나, 이는 높은 계산 비용과 함께 다양한 비행 조건에서의 일반화 성능이 제한적이다. 본 연구는 단순하고 효율적인 운동 특성 기반 접근법을 제시한다.

## 2. 운동 특성 특징 추출

레이더 추적 데이터에서 다음 5가지 운동 특성을 추출한다.

### 2.1 평균 속도 (Mean Speed, v)

v=1Nk=1Nvk

드론은 일반적으로 더 안정적인 속도를 유지하고, 조류는 속도 변화가 크다.

### 2.2 속도 표준편차 (Speed Standard Deviation, σv)

σv=1N−1k=1Nvk−v2

조류는 날갯짓 패턴으로 인해 속도 변동이 크고, 드론은 상대적으로 일정하다.

### 2.3 방위각 표준편차 (Heading Angle Standard Deviation, σθ)

σθ=1N−1k=1Nθk−θ2

조류는 비행 중 방향 변화가 잦아 σθ가 크고, 드론은 목적지 지향 비행으로 인해 상대적으로 작다.

### 2.4 기동성 지수 (Maneuverability Index, M)

단위 시간당 속도 벡터 변화량의 평균으로 정의된다:

M=1N−1k=1N−1Δvk

이는 표적의 급격한 방향 전환 능력을 나타낸다.

### 2.5 진동 지수 (Oscillation Index, O)

궤적의 진동 패턴을 측정하며, 조류의 날갯짓에 의한 수직 방향 주기적 운동을 포착한다:

O=1Nk=1Nzk−z

## 3. 랜덤 포레스트 분류기

### 3.1 알고리즘 개요

랜덤 포레스트는 다수의 결정 트리(decision tree)를 앙상블로 결합한 분류 방법이다. 각 트리는 부트스트랩 샘플과 무작위로 선택된 특징 부분집합으로 학습되며, 최종 분류는 다수결 투표로 결정된다.

주요 하이퍼파라미터:

- 트리 개수: T=100

- 각 분기 시 고려하는 특징 수: d (d: 전체 특징 차원)

### 3.2 세 범주 분류

- 클래스 1: 드론 (UAV)

- 클래스 2: 조류 (Bird)

- 클래스 3: 강수 (Precipitation)

강수는 레이더 클러터의 주요 원인으로, 이를 별도 클래스로 포함함으로써 실제 운용 환경에서의 견고성을 높인다.

## 4. 실험 결과

### 4.1 데이터셋

레이더 추적 시스템으로 수집된 실제 비행 데이터:

- 드론: 멀티콥터 및 고정익 드론

- 조류: 다양한 종의 새

- 강수: 기상 레이더 에코 데이터

### 4.2 분류 성능

| 분류 방법 | 드론 정확도 | 조류 정확도 | 전체 정확도 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM | 87.3% | 82.1% | 84.7% |
| 결정 트리 | 85.6% | 80.4% | 83.0% |
| 랜덤 포레스트 | 93.2% | 91.8% | 92.5% |

### 4.3 특징 중요도 분석

랜덤 포레스트의 Gini 불순도 기반 특징 중요도:

- 속도 표준편차 (σv): 28.3%

- 기동성 지수 (M): 24.1%

- 방위각 표준편차 (σθ): 21.7%

- 진동 지수 (O): 15.6%

- 평균 속도 (v): 10.3%

## 5. 결론

본 연구는 레이더 추적 궤적에서 추출한 5개의 운동 특성을 기반으로 드론, 조류, 강수를 랜덤 포레스트 분류기로 구분하는 방법을 제안하였다. 제안 방법은 기존 SVM, 결정 트리 대비 높은 분류 정확도(92.5%)를 달성하였으며, 특히 속도 변동성과 기동성 지수가 분류에 가장 중요한 특징임을 확인하였다.

Step 2 활용 방향: 본 논문의 5가지 운동 특성(평균 속도, 속도 표준편차, 방위각 표준편차, 기동성 지수, 진동 지수)은 Step 2의 특징 벡터 설계에 직접 적용 가능하다. 랜덤 포레스트를 기본 분류기로 채택하는 근거를 제공한다.

번역일: 2026-10-03