# Dryden 난류 모델 및 MIL-F-8785 돌풍 구배 구현 검증

원제: Verifying Implementation of the Dryden Turbulence Model and MIL-F-8785 Gust Gradient
저자: Michael M. Madden
기관: NASA Langley Research Center
보고서 번호: NASA/TM-2019-220275
발행연도: 2019
URL: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20190000875/downloads/20190000875.pdf

## 초록

본 보고서는 Dryden 연속 난류 모델과 MIL-F-8785C 규격에 정의된 돌풍 구배(gust gradient) 입력의 수치 구현을 검증하는 방법론을 제시한다. 이산 시간 시뮬레이션에서의 영차 홀드(Zero-Order Hold, ZOH) 및 일차 홀드(First-Order Hold, FOH) 이산화 방법을 비교하고, 각 방법이 구현된 Dryden 모델의 파워 스펙트럼 밀도(PSD) 특성에 미치는 영향을 분석한다.

## 1. 서론

항공기 시뮬레이션에서 난류 환경의 정확한 모델링은 비행 제어 시스템 설계 및 검증의 핵심 요소이다. 미군 규격 MIL-F-8785C 및 MIL-HDBK-1797은 항공기 설계에 사용할 표준 대기 난류 모델로 Dryden 모델을 채택하고 있다. 그러나 이 모델을 이산 시간 디지털 시뮬레이션에 구현할 때 발생하는 수치적 오류는 충분히 연구되지 않았다.

본 보고서의 목적은:

- Dryden PSD 수식의 정확한 도출 과정을 문서화

- ZOH 및 FOH 이산화 방법의 정확도를 PSD 기준으로 검증

- 구현 시 발생하는 일반적인 오류를 식별하고 수정 방법 제시

## 2. Dryden 파워 스펙트럼 밀도

### 2.1 선형 속도 성분 PSD

Dryden 모델은 세 축 방향 선형 속도 난류 성분(ug, vg, wg)의 PSD를 다음과 같이 정의한다:

종방향 성분 (ug):

ΦuΩ=σu22Luπ⋅11+LuΩ2

횡방향 성분 (vg):

ΦvΩ=σv2Lvπ⋅1+3LvΩ21+LvΩ22

수직 성분 (wg):

ΦwΩ=σw2Lwπ⋅1+3LwΩ21+LwΩ22

여기서:

- Ω=ω/V [rad/m]: 공간 주파수

- Lu, Lv, Lw: 난류 스케일 길이 [m 또는 ft]

- σu, σv, σw: 난류 강도 [m/s 또는 ft/s]

- V: 항공기 대기 속도 [m/s 또는 ft/s]

### 2.2 각속도 성분 PSD

각속도 난류 성분(pg, qg, rg)의 PSD:

롤률 (pg):

ΦpΩ=σw20.8V⋅π4b1/31+4bΩπ2

피치율 (qg):

ΦqΩ=±Ω/V21+4bΩπ2⋅ΦwΩ

요율 (rg):

ΦrΩ=±Ω/V21+3bΩπ2⋅ΦvΩ

여기서 b는 항공기 날개 폭[ft]이다.

## 3. 연속 시간 성형 필터

PSD 방정식의 제곱근으로부터 연속 시간 전달 함수를 유도한다.

### 3.1 선형 속도 필터

Hus=σu2LuπV⋅11+LuVs

Hvs=σvLvπV⋅1+3LvVs1+LvVs2

Hws=σwLwπV⋅1+3LwVs1+LwVs2

이 필터에 대역 제한 가우시안 백색 잡음을 입력하면 Dryden PSD와 일치하는 난류 신호를 생성할 수 있다.

## 4. 이산화 방법 비교

### 4.1 영차 홀드 (ZOH)

ZOH는 샘플 간격 동안 입력이 일정하게 유지된다고 가정하는 가장 단순한 이산화 방법이다. 고주파 성분에서 ZOH 이산화는 연속 시간 PSD와 차이를 보이는 경향이 있다.

### 4.2 일차 홀드 (FOH)

FOH는 샘플 간격 동안 입력이 선형 보간된다고 가정하며, 일반적으로 ZOH보다 더 정확한 이산화를 제공한다. 그러나 FOH는 실제 물리적 구현이 더 복잡하다.

### 4.3 검증 방법론

구현된 이산 필터의 PSD를 이론 Dryden PSD와 비교하여 검증:

Φω=1N⋅fsk=0N−1xke−j2πk/N2

- N: 샘플 수

- fs: 샘플링 주파수

- xk: 이산 필터 출력

## 5. 고도별 파라미터

### 5.1 저고도 (1,000 ft 이하)

난류 스케일 길이는 고도 h의 함수:

2Lw=h

Lu=2Lv=h0.177+0.000823h1.2

난류 강도:

σw=0.1W20

σu=σv=σw0.177+0.000823h0.4

여기서 W20은 20 ft 고도에서의 풍속:

- 경도 난류: W20=15 노트

- 중등도: W20=30 노트

- 심한 난류: W20=45 노트

### 5.2 중·고고도 (2,000 ft 이상)

난류가 등방성(isotropic)이라 가정:

- Lu=Lv=Lw=1,750 ft (상수)

- σu=σv=σw (일정)

## 6. MIL-F-8785C 돌풍 구배

이산 돌풍(discrete gust)은 “1-cosine” 형상으로 정의된다:

wgx=Wm21−cosπxdm, 0≤x≤2dm

여기서:

- Wm: 최대 돌풍 속도

- dm: 돌풍 길이 (항공기 날개 폭의 1.5 ~ 25배)

## 7. 주요 결론

- ZOH 이산화의 한계: 낮은 샘플링 주파수에서 ZOH는 Dryden PSD를 부정확하게 재현하며, 특히 고주파 영역에서 에너지 손실이 발생한다.

- FOH의 우수성: FOH 이산화는 ZOH보다 더 정확한 PSD 일치를 보이나, 추가적인 구현 복잡도를 수반한다.

- 검증 방법론: 파워 스펙트럼 비교 방법이 Dryden 모델 구현의 정확도를 검증하는 효과적인 도구임을 확인하였다.

- 일반적인 오류: 스케일 길이와 강도 파라미터의 단위 혼동(ft vs. m), 샘플링 주파수 설정 오류가 주요 구현 오류 원인이다.

Step 2 활용 방향: 본 논문의 Dryden PSD 수식과 성형 필터 전달 함수는 Step 2 wind_model.m 구현의 이론적 근거이다. ZOH vs FOH 비교는 MATLAB/Simulink 이산 시뮬레이션에서 적절한 샘플링 주파수 선택의 지침을 제공한다.

번역일: 2026-10-03