# 궤적 특성화에 의한 드론과 조류 비행 분류

원제: Drone versus Bird Flights Classification by Trajectories Characterization
저자: Srigrarom Sutthiphong, Chan Pao-Ann (등)
학술지: SICE International Symposium on Control Systems (SICE 2020)
연도: 2020

## 초록

본 연구는 궤적 기반 특성을 이용하여 드론과 조류 비행을 분류하는 방법을 제안한다. 공중 감시 카메라 영상에서 추출한 비행 궤적에 대해 회전각(θ), 주기성(f), 곡률(κ), 속도(vt), 가속도(at) 등의 특징을 추출하고, 주성분분석(PCA)으로 차원을 축소한 후 SVM(Support Vector Machine)으로 분류한다. 실험 결과 80% 이상의 분류 정확도를 달성하였다.

## 1. 서론

드론 탐지 및 분류는 공항, 군사 시설 등 중요 인프라 보호를 위한 핵심 기술이다. 카메라 기반 감시 시스템에서 드론과 조류는 비슷한 외관을 가질 수 있어 외양 특성만으로는 구별이 어렵다. 그러나 두 객체의 비행 거동 패턴은 본질적으로 다르다:

- 드론: 목적지 지향적, 일정한 속도, 직선에 가까운 경로

- 조류: 불규칙한 방향 변화, 날갯짓 주기, 급격한 가속/감속

이러한 차이를 수치적 특징으로 정량화하여 분류기를 학습시키는 것이 본 연구의 핵심이다.

## 2. 궤적 특징 추출

공중 카메라로 촬영된 드론과 조류의 영상에서 궤적을 추적한 후, 각 궤적에서 다음 5개 특징을 추출한다.

### 2.1 회전각 (Turning Angle, θ)

연속된 세 궤적 점 Pt−1, Pt, Pt+1에서 방향 변화량:

θt=∠Pt−1PtPt+1

- 드론: θ가 작고 일정함 (직선 비행)

- 조류: θ의 분산이 크고 불규칙함

### 2.2 주기성 (Periodicity, f)

날갯짓 또는 반복 비행 패턴의 주파수를 FFT(고속 푸리에 변환)로 추출:

f=argmaxfF{Pt}f

조류의 날갯짓 주기(약 3~10 Hz)는 드론의 로터 진동과 구별되는 패턴을 보인다.

### 2.3 곡률 (Curvature, κ)

궤적 곡선의 휘어진 정도:

κ=v×av3

여기서 v는 속도 벡터, a는 가속도 벡터이다.

- 드론: 낮은 평균 곡률 (직선 또는 완만한 곡선)

- 조류: 높은 곡률 변동 (급격한 선회)

### 2.4 속도 (Velocity, vt)

프레임 간 픽셀 변위로 계산된 궤적 속도:

vt=Δxt2+Δyt2Δt

### 2.5 가속도 (Acceleration, at)

중앙 차분(central difference)을 이용한 가속도:

at=vt+1−vt−12Δt

조류는 날갯짓으로 인해 가속도 변동이 크고, 드론은 상대적으로 안정적이다.

## 3. 차원 축소: 주성분분석 (PCA)

5개 특징에서 통계값(평균, 표준편차, 최대·최솟값 등)을 포함하여 다차원 특징 벡터를 구성한 후, PCA를 적용하여 분류에 유효한 주성분을 선택한다.

X′=XWk

여기서 Wk는 누적 분산 기여율 85% 이상을 유지하는 상위 k개 고유벡터 행렬이다.

PCA의 효과:

- 특징 간 상관성 제거

- 과적합 방지

- 분류기 학습 속도 향상

## 4. SVM 분류기

PCA 축소 특징을 입력으로 하여 이진 SVM 분류기를 학습한다.

### 4.1 SVM 기본 원리

최적 결정 경계(hyperplane)를 찾아 두 클래스를 최대 마진으로 분리:

maxw,b2∥w∥ subject to yiwTxi+b≥1

### 4.2 커널 함수

비선형 분류를 위해 RBF(Radial Basis Function) 커널 사용:

Kxi,xj=exp−γ∥xi−xj∥2

## 5. 실험 결과

### 5.1 데이터셋

- 드론 궤적: 약 25개 영상 시퀀스 (DJI 팬텀, 아르두콥터 등)

- 조류 궤적: 약 25개 영상 시퀀스 (참새, 비둘기, 갈매기 등)

- 카메라: 고정 감시 카메라, 프레임레이트 30 fps

### 5.2 분류 성능

| 방법 | 정확도 |
| --- | --- |
| 원시 특징 + SVM | 76.4% |
| PCA 특징 + SVM | 82.3% |
| 특징 선택 + SVM | 80.1% |

PCA 적용 후 SVM 분류 정확도 82.3% 달성 (드론/조류 구분).

### 5.3 특징별 기여도

곡률(κ)과 회전각 표준편차(σθ)가 분류에 가장 중요한 특징으로 나타났다.

## 6. 결론 및 한계

주요 결론:

- 궤적 기반 5개 특징 (회전각, 주기성, 곡률, 속도, 가속도)은 드론/조류 분류에 효과적이다

- PCA + SVM 조합은 80% 이상의 정확도를 달성한다

- 외양 특성과 궤적 특성을 결합하면 정확도가 더 향상될 것으로 예상된다

한계:

- 소규모 데이터셋 (약 50개 시퀀스)

- 야간, 우천 등 열악한 환경 미고려

- 3D 궤적이 아닌 2D 카메라 영상 기반

Step 2 활용 방향: 곡률(κ=v×a/v3) 수식을 Step 2 특징 추출에 직접 사용. PCA 기반 차원 축소 방법론을 SVM 분류기 전처리에 적용. 회전각과 속도 변동성을 특징 벡터에 포함.

번역일: 2026-10-03