# 궤적 특성 구성 기반 UAV 비행 상태 인식 및 궤적 예측 시스템 설계

원제: Design of UAV Flight State Recognition and Trajectory Prediction System Based on Trajectory Feature Construction
저자: Xingyu Zhou, Zhuoyong Shi
소속: Northwestern Polytechnic University, Xi’an, China
학술지: arXiv preprint (2024)
이메일: xingyuzhou@mail.nwpu.edu.cn

## 초록

인공지능이 전통적인 UAV 산업에 미치는 영향이 증가함에 따라 자율 UAV 비행은 현재 주요 연구 분야가 되었다. 자율 비행 UAV의 핵심 기술 연구 수요를 기반으로, 본 논문은 UAV의 비행 상태 인식 및 궤적 예측 분야를 연구한다. 본 논문은 UAV 비행 상태 인식을 기반으로 UAV 궤적 예측 정확도를 향상시키는 방법을 제안하고, 두 가지 예측 모델을 이용하여 검증한다.

- UAV 비행 데이터 수집 및 전처리

- 데이터 융합 기반 UAV 비행 궤적 특징 추출 및 PCA-DAGSVM 비행 상태 인식 모델 수립

- 두 가지 UAV 궤적 예측 모델 구축 및 비행 상태 인식 후 예측 오차 비교·분석

결과: (1) PCA-DAGSVM 기반 UAV 비행 상태 인식 모델은 우수한 인식 성능을 보임. (2) 전통 모델 대비 비행 상태 인식 기반 예측 모델이 예측 오차를 효과적으로 감소시킴.

## 1. 서론

UAV(무인 항공기)는 항공촬영, 화물 운송, 농업, 재난 감시, 영화 촬영 등 다양한 민간 분야에서 활용된다. UAV 안전 감시 시스템은 자동화되고 정확한 관제를 위해 궤적 예측 기술이 필수적이다.

비행 상태 인식은 패턴 인식 분야에 속하며, SVM, 결정 트리, 랜덤 포레스트, 인공 신경망 등의 알고리즘이 활용된다. 본 연구는 5가지 비행 상태(상승, 수평 비행, 선회, 선회 비행, 하강)를 인식하고, 각 상태별 맞춤형 궤적 예측 모델을 적용하여 전체 시스템 성능을 향상시킨다.

## 2. 데이터 수집 및 전처리

### 2.1 UAV 데이터 수집 시스템

데이터 수집 시스템 구성:

- 위치 모듈: GPS (위도, 경도, 고도)

- 기압 모듈: 기압-고도 변환

- 자세 모듈: 관성 측정 장치(IMU)

표 1. 수집 데이터 목록

| 데이터 명 | 데이터 수 | 시간 해상도 |
| --- | --- | --- |
| GPS 데이터 | 10,000 | 0.1초 |
| 기압계 데이터 | 10,000 | 0.1초 |
| 가속도 데이터 | 10,000 | 0.1초 |
| 기압 데이터 | 10,000 | 0.1초 |

### 2.2 데이터 전처리

수집 데이터는 센서 오류 또는 데이터 전송 과정에서 노이즈가 포함될 수 있어 전처리가 필요하다.

① 이상치 제거

3σ 기준 적용: 데이터 집합 {x1,x2,...,xn}에서 EX−3σ,EX+3σ 범위 외부 값을 이상치로 판별하고 제거한다.

② 결측 데이터 수복

이상치 제거 후 뉴턴 보간법을 사용한 데이터 수복. 3차 차분 상자를 구성하여 결측 위치의 함수값을 추정한다.

③ 고주파 노이즈 필터링

적응형 스무딩 필터:

Yn=m⋅Xn+1−m⋅Yn−1

여기서 Yn은 필터 출력, m∈0,1은 필터 계수, Xn은 현재 샘플값이다.

## 3. UAV 비행 상태 인식 모델

### 3.1 데이터 융합 기반 궤적 특징 추출

UAV 비행 중 운동 파라미터(공간 위치, 속도, 오일러각, 가속도, 진행 방향, 곡률)를 센서 데이터 융합으로 추출한다.

표 2. UAV 비행 중 데이터 특성 및 계산 수식

| 데이터명 | 정의 | 계산 수식 |
| --- | --- | --- |
| 고도 | 공간 내 UAV 위치 | z=4.43×104×1−9.87×10−6P5.256 |
| 속도 | UAV 위치의 시간 변화율 | vxk=∇xk/T, vyk=∇yk/T, vzk=∇zk/T |
| 자세각 | 지구 좌표계 대비 기체 좌표계 각도 | θxn=θx0+i=1nωxi |
| 가속도 | UAV 속도의 시간 변화율 | axk=∇vxk/T=∇2xk/T, (y, z 동일) |
| 곡률 | UAV 운동 곡선의 구부러진 정도 | κ=2x1y2+x2y1+x3y1−y1x2+y2x3+y3x1abc |

각 특징에서 평균, 분산, 최댓값, 최솟값, 피크·밸리값을 포함하여 총 75개 특징량을 추출한다.

### 3.2 PCA 차원 축소

고차원 특징 벡터에서 주성분분석(PCA)을 적용하여 차원을 축소한다.

탈중심화 행렬:

Xij=xij−1mi=1mxij

공분산 행렬:

C=1m−1XTX

고유값 분해:

Cvk=λkvk

누적 기여율이 85%가 되는 주성분 수 선택 → 14차원으로 축소.

### 3.3 DAGSVM 다중 분류

UAV 비행 상태 5가지를 분류하기 위해 방향 비순환 그래프 SVM(DAGSVM) 사용.

5개 비행 상태: 상승(A), 수평 비행(B), 선회 비행(C), 선회(D), 하강(E)

DAGSVM 구조: A vs E → A vs D, B vs E → … → 계층적 이진 분류

손실 함수: 0-1 손실 함수
정밀도/재현율 가중치: α=0.7 (정밀도 우선)

F1 지표:

P=2TP2TP+2αFN+21−αFP×100%

## 4. 분류 결과

표 3. 5개 비행 상태 분류 결과

| 비행 상태 | 학습셋 정확도 | 학습셋 재현율 | 학습셋 F1 | 테스트셋 정확도 | 테스트셋 재현율 | 테스트셋 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상승 | 97.54% | 99.25% | 98.05% | 92.65% | 94.50% | 93.20% |
| 수평 비행 | 97.41% | 98.63% | 97.77% | 89.47% | 93.50% | 90.94% |
| 선회 비행 | 96.13% | 93.25% | 95.25% | 84.04% | 79.00% | 82.46% |
| 선회 | 95.46% | 94.63% | 95.21% | 82.74% | 81.50% | 82.36% |
| 하강 | 98.02% | 98.88% | 98.27% | 92.57% | 93.50% | 92.58% |

상승, 수평 비행, 하강은 좋은 인식 성능을 보이고, 선회 비행 상태는 상대적으로 낮은 성능을 보임.

## 5. UAV 궤적 예측 모델

### 5.1 딥러닝 기반 궤적 예측 모델

표 4. 신경망 파라미터 설정

| 파라미터명 | 설정값 |
| --- | --- |
| 학습셋 샘플 수 | 80 |
| 테스트셋 샘플 수 | 20 |
| 학습률 | 0.001 |
| 입력 노드 수 | 7 |
| 은닉층 노드 수 | 8 |
| 출력 노드 수 | 4 |
| 활성화 함수 | ReLU |

### 5.2 다변량 Adams 예측-수정 궤적 예측 모델

UAV 비행 속도의 시공간 위치와 비행 상태에 대한 의존성을 고려한 2차 회귀 방정식:

vx=ax2+bt2+cxt+dx+et+f

vy=ay2+bt2+cyt+dy+et+f

vz=az2+bt2+czt+dz+et+f

최소 오차를 목적함수로 최적 해 도출:

min∥vt,x−V*t,x∥22

Adams 예측-수정 공식:

yn+10=yn+h2455fn−59fn−1+37fn−2−9fn−3

yn+1=yn+h249fxn+1,yn+10+19fn−5fn−1+fn−2

### 5.3 5개 비행 상태별 예측 오차

표 5. 비행 상태별 회귀 오차

| 비행 상태 | 상승 | 수평 비행 | 선회 비행 | 선회 | 하강 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 오차(m) | 0.0417 | 0.0594 | 0.0789 | 0.0441 | 0.0470 |

## 6. 결론

- PCA-DAGSVM 기반 비행 상태 인식 모델은 5개 비행 상태를 효과적으로 분류 (테스트셋 최고 92.65%)

- 비행 상태 인식 기반 궤적 예측은 전통적 단일 모델 대비 예측 오차를 효과적으로 감소

- 데이터 융합을 통한 75개 특징 추출 후 PCA로 14차원 축소가 효과적

Step 2 활용 방향: PCA-DAGSVM의 다중 비행 상태 분류 접근법은 Step 2에서 침입 드론/일반 드론/조류 3범주 분류 모델 설계에 참고. 고도에서 기압 변환 수식, 가속도 계산 수식을 특징 추출에 활용. 신경망 기반 궤적 예측은 Step 3 이후 확장 가능성 참고.

번역일: 2026-10-03