# 궤적 특성을 활용한 공중 감시에서의 드론·조류 시각적 구별 향상

원제: Improving Visual Differentiation of Drones and Birds in Aerial Surveillance Using Trajectory Features
저자: Salil Luesutthiviboon, Guido C. H. E. de Croon, Anique Altena, Mirjam Snellen, Mark Voskuijl
학술지: Neural Computing and Applications (NCA), Springer, Vol. 38, p. 477 (2026)
DOI: 10.1007/s00521-026-12080-5
수신: 2025년 6월 11일 / 게재 수락: 2026년 3월 16일 / 온라인 발행: 2026년 6월 12일

## 초록

드론이 멀리 위치할 경우 영상에서 몇 픽셀에 불과해, 현재의 외양 특성 기반 광학 탐지 방법은 드론을 조류 등 다른 비행 물체와 구별하는 데 어려움을 겪는다. 본 연구는 궤적 특성과 시각적 외양 특성을 결합한 분류 신경망을 제안한다. 고변동성 드론 구성 및 비행 패턴을 포함한 적외선 영상 데이터셋을 활용하여, 운동량이 많은 소형 물체에 대해 궤적 특성 포함 시 프레임별 분류 정확도가 최대 22% 향상되며, 전체 궤적의 4% 더 많은 궤적을 정확히 분류함을 보인다.

키워드: 드론 탐지, 공중 감시 카메라, 소형 물체 분류, 궤적 특성 분류

## 1. 서론

소비자용 드론의 급격한 보급으로 드론 소유자가 전 세계적으로 증가하였다. 그러나 드론 남용은 보안 위협 및 주요 인프라 장애를 야기한다. 실제로 드론 침입으로 인한 공항 운항 중단 사례가 있었다. 이는 드론의 존재를 조기에 경고하는 효과적인 공중 감시 시스템의 시급한 필요성을 제기한다.

### 1.1 현재 방법의 한계

CNN(합성곱 신경망) 기반 드론 탐지 시스템은 시각적 외양 특성에 의존한다. 그러나 드론과 조류를 혼동하는 상황이 존재한다:

- 낮은 가시성: 기상 조건 악화 시

- 복잡한 배경: 도심 환경

- 소형 외관 크기: 원거리 드론은 몇 픽셀에 불과

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 궤적 운동 정보를 활용한다.

### 1.2 핵심 기여

- 드론과 조류 구별을 위한 궤적 특성 + 시각 외양 특성 결합 방법 제안

- 분류 정확도가 향상되는 구체적 시나리오 식별

- 다양한 드론 구성과 비행 패턴을 포함한 새로운 데이터셋 제시

## 2. 관련 연구

### 2.1 탐지 기반 vs. 탐지 없는 추적

탐지 기반 추적(Detection-based Tracking): 매 프레임마다 객체 탐지 알고리즘(YOLO, SSD 등) 적용 후 드론 추적. 소형 물체 탐지 시 어려움.

탐지 없는 추적(Detection-free Tracking): 특정 클래스 지정 없이 의심 비행 물체를 탐지·추적한 후 분류 단계에서 클래스 판별. 본 연구는 이 프레임워크에서의 분류 단계에 집중.

### 2.2 기존 궤적 기반 연구

- Han et al.: 드론과 조류의 중앙값 속도, 가속도, 방위각 변화율의 차이를 분석

- Srigrarom et al. / Chan et al.: SVM 분류기로 드론·조류·연(kite)을 구별, 80% 이상 정확도 달성. 궤적 특성과 시각 특성의 결합을 권고

## 3. 방법론

### 3.1 개요

처리 파이프라인:

- 공중 감시 카메라에서 의심 비행 물체의 바운딩 박스 획득

- 시각 외양 특성: CNN으로 프레임별 외양 특성 추출 → 기준 분류기

- 궤적 특성: 속도, 가속도, 방위각 변화율, 굽음도(tortuosity) 추출

- 결합 분류기: 두 특성을 연결(concatenate)하여 최종 분류

### 3.2 궤적 재구성

그레이스케일 적외선 영상에서 “제곱 그레이스케일 중심(squared gray-scale centroid)” 방법으로 물체 좌표 추출:

pi,j=pbi,j+q=1Qi,jp=1Pi,jp⋅Gi,j2pbi,j+p−1,qbi,j+q−1q=1Qi,jp=1Pi,jGi,j2pbi,j+p−1,qbi,j+q−1

(수직 좌표 qi,j도 동일한 방식으로 계산)

궤적 스무딩: 가우시안 가중 이동 평균 (1초 윈도우) 적용.

## 4. 궤적 특성 계산

### 4.1 속도, 가속도, 방위각 변화율

vi,j=pi,j−pi−1,j/Δti,j, qi,j−qi−1,j/Δti,jT

속도 (pixels/s):

vi,j=∥vi,j∥

가속도 (pixels/s²):

ai,j=vi,j−vi−1,jΔti,j

방위각 변화율 (degrees/s):

ωi,j=cos−1​vi,j⋅vi−1,j∥vi,j∥∥vi−1,j∥/Δti,j

각 프레임까지의 중앙값을 사용: vi,j, ai,j, ωi,j

### 4.2 굽음도 (Tortuosity, τ)

새로운 특성으로 도입. 경로의 비직선성을 측정:

τi,j=1if ij=1프레임 1부터 ij까지 이동 거리프레임 1부터 ij까지 직선 거리if ij>1

τ=1: 완전한 직선 경로 (최솟값)
τ>1: 비직선 경로 (루프, 교차 포함)

드론: 낮은 굽음도 (직선 또는 완만한 곡선)
조류: 높은 굽음도 (불규칙한 방향 전환, 루프 비행)

방위각 변화율 vs. 굽음도의 차이:

- 높은 방위각 변화율 ≠ 높은 굽음도

  - 방위각 변화는 순간적 방향 변화를 포착

  - 굽음도는 전체 경로의 누적 비직선성을 포착

- 드론: 방위각 변화율 낮음, 굽음도 낮음

- 조류: 방위각 변화율 높음, 굽음도도 높음

## 5. 분류 네트워크 구조

### 5.1 시각 외양 특성 분류기 (기준선)

CNN 기반 프레임별 분류기 (e.g., EfficientNet, MobileNet 등 경량 아키텍처 활용).

### 5.2 궤적 특성 분류기

추출된 4개 특성 (v, a, ω, τ) → 완전 연결 신경망(FC) → 드론/조류 분류 확률

### 5.3 결합 분류기

시각 특성 벡터와 궤적 특성 벡터를 연결(concatenate) 후 출력층에 공급.

## 6. 데이터셋

### 6.1 새로운 데이터셋 (본 연구)

- 카메라: 지상 설치 공중 감시 적외선 카메라

- 드론: 고정익 + 회전익, 수동 및 자율 비행, 다양한 촬영 거리

- 조류: 동일 카메라로 촬영, 드론 클래스와 균형 유지

- 기존 데이터셋 대비 더 넓은 드론 구성·비행 패턴 다양성

### 6.2 공개 데이터셋 검증

Svanström et al. 데이터셋에서도 일관된 결과 확인 → 방법의 일반화 가능성 입증.

## 7. 실험 결과

### 7.1 분류 정확도 향상

| 분류 방법 | 분류 정확도 |
| --- | --- |
| 시각 외양 특성만 (CNN 기준선) | 기준 |
| 시각 + 궤적 특성 결합 | +22% (소형 고속 물체) |
| 전체 궤적 분류 정확도 | +4% (더 많은 궤적 정확 분류) |

### 7.2 궤적 특성이 효과적인 조건

- 소형 객체: 바운딩 박스 대 프레임 비율(Bi,j) 낮을 때

- 높은 운동량: 빠르게 움직이는 물체

### 7.3 특성 중요도

굽음도(τ)와 방위각 변화율(ω)이 드론과 조류 구별에 가장 중요한 특성으로 나타남.

## 8. 결론

본 연구는 공중 감시 카메라에서 드론과 조류를 구별하기 위해 궤적 특성(속도, 가속도, 방위각 변화율, 굽음도)과 시각 외양 특성을 결합한 신경망 분류기를 제안하였다.

핵심 결론:

- 궤적 특성은 소형·고속 물체 분류에서 시각 특성을 크게 보완한다 (최대 22% 향상)

- 새로운 특성 ’굽음도(tortuosity)’는 드론/조류 구별에 효과적

- 결합 특성은 다양한 드론 구성과 비행 패턴에 대해 일관된 정확도 향상을 제공

- 적외선 카메라 기반 접근법은 주야간 및 다양한 기상 조건에서 견고

한계: 궤적 길이가 짧을 때(초기 프레임) 특성 신뢰도 낮음. 2D 카메라 영상 기반이므로 3D 실제 운동과의 차이 존재.

Step 2 활용 방향: 굽음도(τ) 특성을 Step 2 특징 벡터에 추가 고려. 드론의 직선 비행 vs. 조류의 굽은 경로 차이를 수치화하는 근거로 활용. 궤적 특성 + 분류기 결합 접근법은 Step 2 분류 시스템 설계의 최신 참고 사례. 적외선 카메라 기반 데이터셋은 레이더·광학 융합 탐지 Step 3 이후 확장 시 참고.

번역일: 2026-10-03